### Příloha č. 21

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 21 veřejné zakázky

| Zboží: | Polohovací lůžko na UTZ vyšetření |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 2 |

Prodávající je před dodáním Zboží povinen umožnit Kupujícímu volbu barvy lůžka z minimálně pěti barev. Prodávající je povinen dodat lůžko v barevném provedení dle volby Kupujícího.

Detailní specifikace Zboží:

- pevná kovová konstrukce

- dvoudílná ložná plocha

- výškově stavitelné elektropohonem

- ovládání nožním ovladačem

- rozměry ložné plochy 700 mm x 1950 mm

- výšková stavitelnost: nejnižší výška maximálně 550 mm, nejvyšší výška minimálně 900 mm

- délka podhlavníku minimálně 650 mm

- naklopení podhlavníku 0° až + 60°

- fixace podhlavníku pomocí plynové vzpěry

- nosnost lehátka 170 kg

- držák na roli papírových podložek

- centrálně ovládaná pojezdová kolečka

- omyvatelná a dezinfikovatelná koženka