### Příloha č. 24

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 24 veřejné zakázky

| Zboží: | Polohovatelné lůžko s bočnicemi |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 3 |

Detailní specifikace Zboží:

- 4dílná ložná plocha min. 200 x 85 cm, tvořená odnímatelnými plastovými díly

- bezpečné zatížení lůžka minimálně 180 kg

- polohování ložné plochy elektromotory:

  - výška ložné plochy 40 – 80 cm

  - náklon zádového a stehenního dílu

- integrované prodloužení ložné plochy minimálně 15 cm

- autoregrese zádového dílu a stehenního dílu

- pojezdová kolečka ø min. 125 mm s centrální brzdou (varianta: min. 2 individuálně brzděná, 1 kolečko s aretací pro přímý směr)

- odnímatelná čela s aretací proti nechtěnému vyjmutí

- sklopné jednodílné postranice

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- pacientský ovladač pro polohování lůžka

- držáky na drobné příslušenství

Příslušenství:

- pasivní antidekubitní matrace s kombinovaným jádrem z PUR pěny a viskoelastické pěny

- 3 -zónová matrace pro pacienty se střední rizikem vzniku dekubitů nebo již vzniklým  dekubitem I. stupně, riziko II-III, Norton 20-16

- voděodolný, paropropustný snímatelný potah se svařovanými švy a krytým zipem

- materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech

- minimální výška matrace 16 cm

- hrazda s hrazdičkou

- výškově stavitelný infuzní stojan

- držák sáčku na moč

- polička na psaní