### Příloha č. 2

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra IV“

Detailní specifikace části 2 veřejné zakázky

| Zboží: | Příslušenství k myčce chirurgických nástrojů (skříň na nástroje) |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle vzorníku dodavatele, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy celoplošně v barvě RAL 9002

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy a zabudovanými zámky

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém a systém pro uložení sterilizačních kontejnerů a sít

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

- Rozměry a konfigurace:

  - Systém se bude sestávat:

    - ze dvou modulů o šíři 400 mm a vnitřní hloubce minimálně 635 mm

    - ze dvou modulů o šíři 457 mm a vnitřní hloubce minimálně 635 mm

    - z jednoho modulu (umístěného napravo od předchozích modulů) o šířce 657 mm a vnější hloubce maximálně 480 mm (dáno hloubkou výklenku)

    - minimální výška modulů – 2080 mm

- Vnitřní vybavení:

  - Dva moduly pro uložení sterilních sít budou vybaveny plně výsuvnými a pevnými nerezovými poličkami, v každém modulu 15 ks polic

  - Tři moduly pro uložení sterilního materiálu budou vybaveny výsuvnými koši, v každém modulu bude 5 košů o výšce cca 50 mm a 5 košů o výšce cca 100 mm

Medicínské použití:

- uložení laparoskopických nástrojů, sterilního materiálu a sít a nástroji