FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2021/129607/FNBrno-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 10. 8. 2021

#### Veřejná zakázka: Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno – Serverová infrastruktura

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 5. 8. 2021 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce. Z dotazů vyplývá, že směřují k části 1 – Aktivní prvky.

Dotaz:

Zadavatel požaduje dodání zboží v částech zakázky 1 a 2 v termínu do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. Aktuální situace na trhu s ICT technologiemi související se situací kolem COVID-19 a naprosto kritickým nedostatkem některých komponent – zejména chipů – u všech výrobců reálně neumožňuje realizovat dodávky v termínu do 6 týdnů. Zcela běžně jsou dodací termíny 20 a více týdnů. Mohl by zadavatel vzít v potaz tyto skutečnosti a upravit termín dodání na alespoň 16 týdnů?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje návrh tazatele na prodloužení dodací lhůty na 16 týdnů.

Dotazy ke specifikaci „All flash“ diskových polí uvedené pod odrážkou „kapacita“:

Dotaz:

Garance SSD médií: minimální počet možných celkových přepisů za den = 1 po dobu 5 let (DWPD)

Výrobci polí třídy Enterprise nejčastěji neuvádějí parametry jednotlivých SSD disků. Lze takto definovaný parametr vynechat a nahradit zárukou vztahující se i na datová média s garancí proti vypsání (ssd wear out)?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz:

Vyhrazený diskový prostor pro účely hotspare

Prosíme o upřesnění požadavku na velikost hotspare disků/prostoru.

Odpověď:

Na poli musí být spare disk, nebo spare prostor ve velikosti minimálně jednoho disku.

Dotazy ke specifikaci „All flash“ diskových polí uvedené pod odrážkou „výkon“:

Dotaz:

IOPs náhodné čtení minimálně 230000 (při velikosti bloku 8 kB, zapnutá deduplikace a komprese, zapnutá replikace do druhého pole, latence pod 0,5ms)

IOPs náhodný zápis minimálně 60000 (při velikosti bloku 8 kB, zapnutá deduplikace a komprese, zapnutá replikace do druhého pole, latence pod 1ms)

Jsou uvedeny pouze požadavky na IOPs při definovaných workloads. Typicky dalším důležitým výkonnostním parametrem je také propustnost diskového pole při sekvenčním četní/zápisu. Může zadavatel upřesnit výkonnostní požadavky týkající se propustností?

Odpověď:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o tyto požadavky:

- sekvenční IO, bs=256k, 100% čtení, zapnutá deduplikace a komprese, zapnutá replikace do druhého pole, 6 GB/s;

- sekvenční IO, bs=256k, 100% zápis, zapnutá deduplikace a komprese, zapnutá replikace do druhého pole, 1,5 GB/s.

Dotazy ke specifikaci „All flash“ diskových polí uvedené pod odrážkou „funkce pole“:

Dotaz:

Jsou požadovány snapshoty typu RO (Read Only) i typu RW (Read Write)?

Odpověď:

Ano, musí být možné vytvářet snapshoty typu RO (Read Only) i typu RW (Read Write).

Dotaz:

Jaký je minimální počet snapshotů z jednoho zdrojového LUNu?

Odpověď:

Musí být možné vytvořit minimálně 1000 snapshotů z jednoho zdrojového LUNu.

Dotaz:

Je požadována funkcionalita vytváření snapshotů ve skupinách (nad definovanou množinou LUNů)?

Odpověď:

Ano, musí být možné vytvářet snapshoty ve skupinách (nad definovanou množinou LUNů) a ve stejný atomický čas.

Dotaz:

Je požadována funkcionalita vytváření snapshotů s garantovanou datovou konzistencí (např. pro VMware prostředí, Oracle DB, MS SQL, MS Exchange a SAP HANA)?

Odpověď:

Ano, musí být možné vytvářet snapshoty s garantovanou datovou konzistencí (zejména pro VMware prostředí, ale také pro MS SQL, MS Exchange apod.).

Dotaz:

Je požadována synchronní replikace v režimu automatizovaného geo clusteru (technologie active-active Metro Cluster a její ekvivalenty)?

Odpověď:

Ano, musí být možné replikovat v režimu automatizovaného geo clusteru (technologie active-active Metro Cluster a její ekvivalenty), tzn. umožňovat zápis na primární i sekundární lokalitě zároveň do stejného LUNu.

Dotaz:

Prosíme o upřesnění požadovaného chování polí v případě výpadku nebo předčasného zastavení replikace.

Odpověď:

Po výpadku nebo zastavení replikace lze dosynchronizovat jen změněný rozdíl, nemusí se dělat plná synchronizace (full sync).

Dotaz:

Prosíme o upřesnění požadovaného chování polí v případě výpadku a opětovného ustavení replikačních linek.

Odpověď:

Musí být možné nastavit, co se stane po výpadku a opětovném ustavení replikačních linek: buď se automaticky se obnoví replikace a dosynchronizuje rozdíl, nebo replikace zůstane pozastavená a admin může rozhodnout o synchronizaci, popřípadě jejím směru.

Dotaz:

Musí být požadované QoS funkce možné definovat pro daný LUN nebo skupinu LUNů?

Odpověď:

Ano, QoS funkce musí umožnit definovat požadovanou prioritu IO operací jak pro daný LUN, tak i pro skupinu LUNů.

Dotaz:

Je požadována možnost uplatňování požadovaných redukčních mechanizmů i pro jednotlivé LUNy a jejich skupiny?

Odpověď:

Ano, redukční mechanismy musí být možné individuálně uplatňovat (zapínat/vypínat) pro jednotlivé LUNy, nebo skupiny LUNů.

Dotaz:

Je požadována funkcionalita online expanze LUNů?

Odpověď:

Ano, pole musí podporovat online expanzi LUNů (zvětšení velikosti bez ztráty IO služeb), služba musí být dostupná pro všechny typy LUNů (tenké, deduplikované, replikované, metrocluster, ve všech možných kombinacích).

Dotaz:

Je požadována funkcionalita šifrovaných dat?

Odpověď:

Ano, pole musí podporovat šifrování ukládaných dat splňující úroveň FIPS 140-2 (nabízená konfigurace musí šifrování obsahovat).

Dotaz:

Je požadována funkcionalita řízení práv uživatelů?

Odpověď:

Ano, tato funkcionalita je vyžadována.

Dotazy ke specifikaci „All flash“ diskových polí uvedené pod odrážkou „správa pole“:

Dotaz:

Je požadováno pokročilá správa uživatelských práv? (např. vazba na adresářové služby)? Pokud ano, prosíme upřesnit požadavky na tuto správu.

Odpověď:

Ano, pole musí mít řešení řízení práv uživatelů, podporu vytváření logických skupin, externí autentizace proti AD/LDAP, podporu RBAC (Role Based Access Control).

Dotaz:

Je požadována správa pole i pomocí příkazové řádky / jinými způsoby nad rámec web rozhraní?

Odpověď:

Ano, pole musí podporovat správu pomocí CLI (SSH) a podporovat správu pomocí RESTfull API.

Dotaz:

Je součástí dodávky požadován lokální/cloudový reportovací nástroj?

Odpověď:

Pole musí mít minimálně lokální nástroj pro reportování a monitorování.

Dotazy ke specifikaci „All flash“ diskových polí uvedené pod odrážkou „správa pole“ a pododrážkou „funkce nástroje pro správu pole“:

Dotaz:

Je požadován monitoring jednotlivých HW komponent pole? Pokud ano, prosíme o upřesnění minimálních požadavků na tento monitoring.

Odpověď:

Ano, je požadován monitoring HW komponent s granularitou minimálně CPU, cache, baterie, HDD, kontrolér, host port, replikační port.

Dotaz:

Je požadována správa funkcionalit replikace a QoS?

Odpověď:

Ano, v rámci nástroje pro správu pole je požadována správa funkcionalit spojených s replikací (včetně metro clusteru) i QoS.

Dotazy ke specifikaci pro hybridní disková pole, odrážka „kapacita“:

Dotaz:

Zadavatel uvádí celkovou využitelnou kapacitu pole. Prosíme upřesnit, jaká je požadována kapacita SSD části hybridního diskového pole?

Odpověď:

SSD část musí poskytovat minimalně 102TB (93TiB) čisté užitné kapacity, bez započítání redukčních mechanismů.

Dotaz:

Garance SSD médií: minimální počet možných celkových přepisů za den = 1 po dobu 5 let (DWPD)

Výrobci polí třídy Enterprise nejčastěji neuvádějí parametry jednotlivých SSD disků. Lze takto definovaný parametr vynechat a nahradit zárukou vztahující se i na datová média s garancí proti vypsání (ssd wear out)?

Odpověď:

Ano, toto řešení je přípustné. Je požadována záruka na datová média na min 60 měsíců, garance proti vypsání (SSD wear out).

Dotaz:

Vyhrazený diskový prostor pro účely hotspare

Prosíme o upřesnění požadavku na velikost hotspare disků/prostoru.

Odpověď:

Na poli musí být spare disk, nebo spare prostor ve velikosti minimálně jednoho disku.

Dotazy ke specifikaci pro hybridní disková pole, odrážka „výkon“:

Dotaz:

IOPs náhodné čtení minimálně 230000 (při velikosti bloku 8 kB, zapnutá deduplikace a komprese, zapnutá replikace do druhého pole, latence pod 0,5ms)

IOPs náhodný zápis minimálně 60000 (při velikosti bloku 8 kB, zapnutá deduplikace a komprese, zapnutá replikace do druhého pole, latence pod 1ms)

Jsou uvedeny pouze požadavky na IOPs při definovaných workloads. Typicky dalším důležitým výkonnostním parametrem je také propustnost diskového pole při sekvenčním četní/zápisu. Může zadavatel upřesnit výkonnostní požadavky týkající se propustností?

Odpověď:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o tyto požadavky:

- sekvenční IO, bs=256k, 100% čtení, zapnutá replikace do druhého pole, 5 GB/s

- sekvenční IO, bs=256k, 100% zápis, zapnutá replikace do druhého pole, 1,5 GB/s

Dotazy ke specifikaci pro hybridní disková pole, odrážka „funkce pole“:

Dotaz:

Jsou požadovány snapshoty typu RO (Read Only) i typu RW (Read Write)?

Odpověď:

Ano, musí být možné vytvářet snapshoty typu RO (Read Only) i typu RW (Read Write).

Dotaz:

Jaký je minimální počet snapshotů z jednoho zdrojového LUNu?

Odpověď:

Musí být možné vytvořit minimálně 1000 snapshotů z jednoho zdrojového LUNu.

Dotaz:

Je požadována funkcionalita vytváření snapshotů ve skupinách (nad definovanou množinou LUNů)?

Odpověď:

Ano, musí být možné vytvářet snapshoty ve skupinách (nad definovanou množinou LUNů) a ve stejný atomický čas.

Dotaz:

Je požadována funkcionalita vytváření snapshotů s garantovanou datovou konzistencí (např. pro VMware prostředí, Oracle DB, MS SQL, MS Exchange a SAP HANA)?

Odpověď:

Ano, musí být možné vytvářet snapshoty s garantovanou datovou konzistencí (zejména pro VMware prostředí, ale také pro MS SQL, MS Exchange apod.).

Dotaz:

Je požadována synchronní replikace v režimu automatizovaného geo clusteru (technologie active-active Metro Cluster a její ekvivalenty)?

Odpověď:

Ano, musí být možné replikovat v režimu automatizovaného geo clusteru (technologie active-active Metro Cluster a její ekvivalenty), tzn. umožňovat zápis na primární i sekundární lokalitě zároveň do stejného LUNu.

Dotaz:

Prosíme o upřesnění požadovaného chování polí v případě výpadku nebo předčasného zastavení replikace.

Odpověď:

Po výpadku nebo zastavení replikace lze dosynchronizovat jen změněný rozdíl, nemusí se dělat plná synchronizace (full sync).

Dotaz:

Prosíme o upřesnění požadovaného chování polí v případě výpadku a opětovného ustavení replikačních linek.

Odpověď:

Musí být možné nastavit, co se stane po výpadku a opětovném ustavení replikačních linek: buď se automaticky se obnoví replikace a dosynchronizuje rozdíl, nebo replikace zůstane pozastavená a admin může rozhodnout o synchronizaci, popřípadě jejím směru.

Dotaz:

Musí být požadované QoS funkce možné definovat pro daný LUN nebo skupinu LUNů?

Odpověď:

Ano, QoS funkce musí umožnit definovat požadovanou prioritu IO operací jak pro daný LUN, tak i pro skupinu LUNů.

Dotaz:

Je požadována možnost uplatňování požadovaných redukčních mechanizmů i pro jednotlivé LUNy a jejich skupiny?

Odpověď:

Ano, redukční mechanismy musí být možné individuálně uplatňovat (zapínat/vypínat) pro jednotlivé LUNy, nebo skupiny LUNů.

Dotaz:

Je požadována funkcionalita online expanze LUNů?

Odpověď:

Ano, pole musí podporovat online expanzi LUNů (zvětšení velikosti bez ztráty IO služeb), služba musí být dostupná pro všechny typy LUNů (tenké, deduplikované, replikované, metrocluster, ve všech možných kombinacích).

Dotaz:

Je požadována funkcionalita šifrovaných dat?

Odpověď:

Ano, pole musí podporovat šifrování ukládaných dat splňující úroveň FIPS 140-2 (nabízená konfigurace musí šifrování obsahovat).

Dotaz:

Je požadována funkcionalita řízení práv uživatelů?

Odpověď:

Ano, tato funkcionalita je vyžadována.

Dotazy ke specifikaci pro hybridní disková pole, odrážka „správa pole“:

Dotaz:

Je požadován monitoring jednotlivých HW komponent pole? Pokud ano, prosíme o upřesnění minimálních požadavků na tento monitoring.

Odpověď:

Ano, je požadován monitoring HW komponent s granularitou minimálně CPU, cache, baterie, HDD, kontrolér, host port, replikační port.

Dotaz:

Je požadována správa funkcionalit replikace a QoS?

Odpověď:

Ano, v rámci nástroje pro správu pole je požadována správa funkcionalit spojených s replikací (včetně metro clusteru) i QoS.

Dotazy ke specifikaci pro hybridní disková pole uvedené pod odrážkou „správa pole“ a pododrážkou „funkce nástroje pro správu pole“:

Dotaz:

Je požadován monitoring jednotlivých HW komponent pole? Pokud ano, prosíme o upřesnění minimálních požadavků na tento monitoring.

Odpověď:

Ano, je požadován monitoring HW komponent s granularitou minimálně CPU, cache, baterie, HDD, kontrolér, host port, replikační port.

Dotaz:

Je požadována správa funkcionalit replikace a QoS?

Odpověď:

Ano, v rámci nástroje pro správu pole je požadována správa funkcionalit spojených s replikací (včetně metro clusteru) i QoS.

Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA

vedoucí Oddělení právních věcí