##### Technická specifikace

##### Kotelna v podzemním podlaží mč. 015 a 017 v budově J1 - Ubytovna zdravotních sester na ulici Netroufalky 223/1, která slouží k vytápění tří budov (včetně dvou dalších sousedících s budovou J1).

##### Celková vytápěná podlahová plocha 9 629 m2.

##### Množství ohřáté  vody cca 11 m3/den.

##### Technické údaje stávajícího vybavení:

##### Počet: 3 ks plynový kotel teplovodní

##### Rok výroby: 1999

##### Výrobce: Hydrotherm

##### Palivo: zemní plyn

##### Instalované tepelné výkony kotlů: 350 kW, 350 kW, 240 kW, celkem 940 KW.

##### Společná spotřeba zemního plynu za rok 2021: 2.214 MWh.

##### Projekt řeší náhradu dosavadních tří kotlů ve stávající kotelně za nové plynové kotle v počtu dvou respektive tří respektive čtyř kusů, včetně jejich příslušenství a rekonstrukci technologie v navazující regulační stanici plynu. Počet nových kotlů bude projektant konzultovat se zadavatelem a jejich počet bude zvolen na základě energetické a ekonomické výhodnosti.

##### Součástí projektové dokumentace budou kromě návrhu nových plynových kotlů také související úpravy kouřovodů, úpravy armatur a regulace topného systému, návrh nového systému měření a regulace, úprava napojení na plynoinstalaci a rekonstrukci regulační stanice plynu.