POŽADAVKY NA REKONSTRUKCI

- Rekonstrukce rozvodů studené + teplé vody včetně nového návrhu tras v objektech A-F, kromě páteřních rozvodů v 1.PP, které byli rekonstruovány v roce 2017. ( Nutno zohlednit, za jakých podmínek lze do zrekonstruovaných páteřních rozvodů napojit nově navržený systém).

Rekonstrukce musí zohledňovat:

  - Rekonstrukce za provozu

  - Rekonstrukce včetně zařizovacích předmětů (sanita+koncové prvky)

  - Rozvody vody vedeny pod stropem v chodbě + nový kazetový strop

  - Patrové rozvody po jednotlivých patrech a pavilónech

  - Počet stupaček na patro ideálně 2ks

  - Cirkulace teplé vody

Rekonstrukci je třeba, dělit na etapy z důvodu realizace za provozu.

Nejkritičtější část rozvodů je v objektu E.

- Kompletní rekonstrukce včetně nového návrhu kanalizace. Kamerové zkoušky k posouzení stavu ležaté kanalizace až do hlavní kanalizace (šachty před objektem)