Obsah

1.	Identifikační údaje	2

1.1	Stavba	2

1.2	Objednatel dokumentace	2

1.3	Zhotovitel dokumentace	2

2.	Dendrologický průzkum	3

2.1	Metodika	3

2.2	Popis inventarizovaného území	3

2.3	Stav sledovaných dřevin	3

2.4	Funkční a estetický význam dřevin	4

2.5	Bilance kácení	4

2.6	Protokol dendrologického průzkumu	4

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Identifikační údaje

## Stavba

Název stavby:	                          Fakultní nemocnice Brno – Ústavní lékárna

Katastrální území:	Starý Lískovec, Bohunice

Okres:	Brno

Kraj:	Jihomoravský

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání společného povolení

## Objednatel dokumentace

Obchodní firma nebo název:	Fakultní nemocnice Brno

Adresa sídla:	Jihlavská 20

625 00

Brno

IČO:	652 69 705

## Zhotovitel dokumentace

Obchodní firma nebo název:	JIKA-CZ s.r.o.

IČ:	25917234

Adresa sídla: 	Dlouhá 103/13

500 03 Hradec Králové

Tel./fax:	+420 775 550 756

E-mail: 	info@jika-cz.cz

Zhotovitel části SO.08 Sadové úpravy a mobiliář:

Ing. Dagmar Hawerlandová

Lacinova 8

621 00 Brno

Tel.: 773 091 027

Autorizace ČKA: 02640

# Dendrologický průzkum

## Metodika

V rámci této akce byla provedena inventarizace stávajících dřevin, dendrologický průzkum a návrh kácení dle aktuální Metodiky AOPK ČR a § 8 zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

U sledovaných dřevin byly zjišťovány:

U stromů – obvod kmene ve výčetní výšce, průměr koruny, výška a nasazení koruny, fyziologická vitalita a zdravotní stav, atraktivita umístění stromu, růstové podmínky.

U plošných porostů dřevin byla zjišťována plocha a výška porostu, charakter porostu, vhodnost porostu, pěstební stav, biologická hodnota a atraktivita umístění.

U stromů s obvodem kmene nad 80 cm a u porostů dřevin souvislé plochy s celkovým součtem nad 40 m2, tzn. u dřevin, u kterých je nutná žádost o kácení, byla stanovena ekologická hodnota dle Metodiky AOPK.

## Popis inventarizovaného území

Dendrologický průzkum byl proveden v areálu Fakultní nemocnice Brno, konkrétně na východní straně pavilonu Z. Zde je plánovaná přístavba budovy ústavní lékárny. V současné době se jedná o plochy zeleně s reprezentační funkcí (okrasné keře) a dále zbytkové plochy s výplňovou zelení (skupiny jehličnanů s podrostem), liniové výsadby podél komunikace zastiňující parkovací místa, a ve špičce na severu území rostou opět jehličnaté okrasné keře, které vytváří pozadí k sakrálnímu objektu – Boží muka.

Řešené území se nachází na rozhraní dvou katastrálních území – Starý Lískovec a Bohunice.

## Stav sledovaných dřevin

V JZ cípu řešeného území kolem sochy Mateřství byl zinventarizován zapojený porost jehličnatých keřů s nálety invezivních dřevin (pajasan) a skupinou tří jedinců borovice lesní. Tento porost kolem sochy bude zcela zachován.

Na druhé straně vstupu do pavilonu Z se nachází smíšený porost okrasných jehličnatých keřů – porosty jalovce, skalníku, skupina mladých smrků pichlavých (cca 20 ks) aj. Podél parkoviště roste smíšená výsadba kvetoucích keřů a trvalek, jsou zde také 3 keře s podrostem břečťanu v betonových skružích, které omezují jejich růst.

Za parkovištěm se nachází skupina vzrostlých borovic a smrku (celkem 5 ks). Tato skupina je v dobrém zdravotním stavu, po stránce vitality mají borovice prořídlou korunu a jsou vysoce vyvětvené kvůli nedostatku světla. Začíná se zde rozvíjet přirozený podrost keřového patra. Druhá skupina vzrostlých jehličnanů má obdobné problémy, kvůli nedostatku světla a v těsném zápoji mají borovice živou pouze vrcholovou část koruny, někteří jedinci mají zpomalený růst – zřejmě byli všichni jedinci vysazeni ve stejnou dobu, ale obvodu kmene nad 80 cm dosáhlo 7 ks (z cca 30 ks).

Na severu řešeného území se nachází dvě statné vrby (inv. č. 9 a 10). Strom č. 10 se větví v cca 1 m ve čtyřkmen, jeden kmen byl v minulosti již odstraněn, po němž zůstala velká řezná rána s hnilobou. V koruně jsou viditelné také plodnice dřevokazných hub a několik ptačích dutin. Vedlejší vrba je na tom zdravotně lépe, má pár starých ran s hnilobou po ořezu větví.

Porost č. 12 kolem Božích muk je dobře zapojený na rozdíl od porostu č. 13 – v době inventarizace byly tisy hluboce seřezány. V tomto porostu se nachází také 3 ks pravděpodobně náletu lip (v kořenovém prostoru tisů), které byly ošetřeny nátěrem kmínku. Mladý strom č. 11 má velkou zatřenou ránu u báze kmene.

Listnaté stromy podél komunikace (14, 15, 24, 26) místy prosychají, u jedince č. 15 byl v minulosti zanedbán výchovný řez, a tudíž se v přeslenitém větvení snadno hromadí srážková voda, která způsobila hnilobu.

Podrobný stav dřevin je popsán v tabulce dendrologického průzkumu.

## Funkční a estetický význam dřevin

Funkční a estetický význam dřevin je výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí, které dřeviny v daných podmínkách a na daném stanovišti plní.

Dřeviny rostoucí ve sledovaném prostoru plní ekologickou funkci a dále opticko-izolační, mikroklimatickou, hygienickou a estetickou funkci.

U hodnocených dřevin je funkční a estetický význam i s ohledem na jejich umístění méně významný. Dřeviny jsou situovány v uzavřeném areálu fakultní nemocnice. Jedná se o méně frekventovanou lokalitu, kde mají dřeviny v rámci širšího okolí menší prostorové a vizuální uplatnění.

## Bilance kácení

Z důvodu přímé kolize plánované výstavby budovy lékárny se stávajícími dřevinami, je většina dřevin (kromě těch kolem sochy) určena ke kácení.

Je navrženo ke kácení 20 stromů s obvodem kmene nad 80 cm a 605 m2 porostů keřů a stromů – celkový součet všech zapojených ploch porostů ke kácení je nad 40 m2 (viz protokol dendrologického průzkumu – tabulková část).

Tyto dřeviny budou předmětem žádosti o kácení.

Ekologická hodnota kácených stromů s obvodem kmene nad 80 cm……………….............. 476 076,- Kč

Ekologická hodnota kácených porostů s plochou nad 40 m2…………………………................... 66 819,- Kč

Celkem……………………………………………………………………………………………………….………………542 895,- Kč

(viz protokol dendrologického průzkumu – tabulková část)

Dále budou odstraněny 4 stromy s obvodem kmene do 80 cm a 63 m2 porostů nezapojených porostů dřevin (viz protokol dendrologického průzkumu-tabulková část).

Tyto dřeviny nebudou předmětem žádosti o kácení.

Kácení bude provedeno v mimovegetačním období, tzn. od začátku listopadu do konce března.

## Protokol dendrologického průzkumu

Září 2022				        				 	 Ing. Dagmar Hawerlandová