KONCEPCE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

A.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název akce: 	FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, dětská nemocnice

b) Místo stavby:	Černopolní 9, Brno-Černá Pole, 615 00

okres Brno-město, kraj Jihomoravský, stát Česká republika

Parcelní čísla:	3190, k.ú. Černá Pole

c) Předmět projektové dokumentace:	FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, dětská nemocnice-výměna RTG zařízení a s tím související práce

Stupeň projektu:				Projekt pro stavební povolení

A.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

a) Investor:					Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: : MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

A.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) Generální projektant:				Ing. Jana Třeštíková

Bzenecká 10, 628 00   Brno-Vinohrady

tel.:731 484 231			dat. x454p94

e-mail: horjanka@ladymail.cz

IČ: 74262971

Zodpovědný projektant konstrukce a stavební části:	Ing. Michal Roubíček

U Malvazinky 2671/28, Praha 5, 150 00

tel.  606 677 930

e-mail: soudni.znalectvi@gmail.com

Autorizovaná osoba pro pozemní stavby

ČKAIT 0007817

IČ: 16051203

A.4. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- použité normy a předpisy

- dostupné doklady týkající se nemovitosti z katastru

- podrobné zaměření stavby digitálním měřidlem

- fotodokumentace místa stavby a jeho okolí

- původní dochovaná dokumentace stavby

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) 	rozsah řešeného území

Předložený projekt řeší umístění nového CT-RTG zařízení v objektu DN v Brně, ve 2NP objektu D.

Jedná se celkem o 4 místnosti, navazující na sebe.

A.4	KONCEPCE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Koncepce barevného řešení vychází z návaznosti na stávající prostory a barevnosti umísťovaného systému RTG. Pro návrh interiéru včetně úprav povrchů mají zásadní význam kritéria technologická, provozní a ergonomická.

Základní barevnost prostor se pohybuje v neutrálních odstínech keramického obkladu zelenkavé barvy, která se dobře kombinuje s neutrálními býlími zárubněmi a výraznou červenou barvou výplní dveří s šedými odstíny nové podlahoviny.

Specifikace materiálů – podlahy

A 			PVC

UMÍSTĚNA POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE Z FINANČNÍCH DŮVODŮ NEBUDE MOŽNÉ UMÍSTIT PODLAHU B

Extrémně trvanlivá, na údržbu nenáročná podlahová krytina z homogenního PVC (min. 40% váhy) v roli, vysoké kvality a povrchem tvrzeným polyuretanovou ochrannou vrstvou, určená pro komerční prostory a lehké industriální provozy dle klasifikace zátěže 34/43. Její pružnost umožňuje vytahování soklu přímo z podlahy bez sváru podél stěn. Povrch musí být tvrzen ochrannou vrstvou XRTM již z výroby, chrání materiál před zvýšeným ulpíváním nečistot a díky této úpravě není potřeba na údržbu používat leštící pastu a vosky 6–8 let od začátku užívání.

Celková tloušťka podlahoviny je 2,0 mm při celkové váze 3000 g/m2 .

Dále podlahovina splňuje parametr obsahu pojiv dle ISO 10581 a to typ I., parametr na zbytkový otlak dle normy ISO 24343 - 1 v hodnotě ≤ 0,10 mm a nejlepší naměřená hodnota 0.03 mm. Dle normy ISO 4918 je vhodná na židle s pojezdovými kolečky.

Rozměrová stálost dle normy ISO 23999 splňující hodnoty ≤ 0,40 % pro role, reakce na požár v hodnotách dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.

Materiál musí mít barevnou stálost vyhovující normě EN ISO 105 - B02 s výsledkem ≥ 6 a dobrou odolnost proti chemikáliím dle normy ISO 26987.

Odolnost proti bakteriím dle ISO 846, část C – nepodporuje růst bakterií.

Protiskluznost materiálu dle normy EN 13893 s výsledkem ≥ 0,5.

Atest na čisté prostory ASTM F24 F51 odpovídá třídě A.

Materiál neobsahuje žádné ftaláty a VOC emise odpovídají dle ISO 16000: ≤ 10 µg/m3 .

Může být položen na podlahové vytápění do teploty 27 °C.

Na výběr jednobarevné i probarvené svařovací šňůry.

B 			Elektrostaticky vodivé PVC

Jedná se o homogenní trvale vodivou lisovanou vinylovou podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, dle EN ISO 10581-Compact, typ I, s povrchem tvrzeným elektrovodivým IQ PUR, klasifikovanou dle normy zátěže EN ISO 10874 jako třídu 34/43. Vysoký obsah pojiv, více než 55% váhy umožňuje vytahování do soklu přímo z podlahy bez sváru podél stěn.

Celková tloušťka 2,0 mm a váha 2950 g/m2 .

Podlahovina musí splňovat parametry na zbytkový otlak dle normy EN ISO 24343-1 ≤ 0,1 mm a nejlepší naměřenou hodnotou je 0.02 mm.

Dle ISO 4918 je vhodná na židle s pojezdovými kolečky.

Rozměrová stálost dle normy EN ISO 23999 splňující hodnotu 0,40 % (pro role).

Podlahovina musí mít parametry reakce na požár v hodnotách dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.

Hodnoty materiálu na elektrický odpor jsou 104≤ R1 ≤ 106 Ohm.

Klasifikace pro čisté prostory dle ASTM F24 F51 je třída A.

Materiál musí mít barevnou stálost vyhovující normě EN ISO 105-B02 s výsledkem ≥ 7 a dobrou odolností proti chemikáliím dle normy ISO 26987.

Nezbytná je odolnost proti bakteriím dle ISO 846- část C s výsledkem: nepodporuje růst bakterií. Protiskluznost materiálu dle normy DIN 51130 je R9. Součinitel smykového tření ≥ 0,5. S

podní strana PVC rolí je opatřena vodivou grafitovou kompaktní vrstvou.

Celkové TVOC emise po 28 dnech jsou ≤ 10 µg/m3, což je 100x pod normou ISO 16000-6.

Podlahovina je bez obsahu ftalátů.

Podlahovina se lepí pomocí kvalitního akrylátového lepidla pro vinylové podlahy, pouze uzemňovací měděná páska se přilepí lepidlem vodivým.

nebo zobrazení

b.1. 				PVC podlahoviny

Na spojích podlahových rolí bude použita shodná barevnost, která je předepsána k příslušné podlahovině ve firemní vzorkovnici. Pokud k danému vzoru existuje multi-barevná svařovací šnůra (mix odstínu dané barvy), doporučujeme ji použít. Podlahoviny kladené v pásech budou vytaženy na stěny s vloženým profilovým soklem do v. 100 mm a budou zakončeny PVC ukončovací lištou v barvě šedé.

C. 			Specifikace materiálů – stěny

C.1. 			Výmalby

Rozsah a barevnost maleb je uvedena v grafické části barevného řešení. U stěn, kde není uvedena barevnost se jedná o barvu BÍLOU s obsahem BaSo4 min 92%. Nátěr je proveden v celé výšce stěny od soklu až po podhled. Vydatnost 6m2 /liter (dvě vrstvy). Veškeré prvky (mřížky, kryty rozvaděčů atd.) přebírají barevnost stěny, které jsou součástí.

G. 			Výplně otvorů	(okna, dveře)

Není-li uvedeno jinak, výplně otvorů vnitřních dveří jsou vyhotoveny v barevnosti dle stávajících okolních výplní otvorů. Jedná se o výplň otvoru posuvných dveří mezi místnostmi 2.41 a 2.42, dvoukřídlových otevíravých dveří mezi galerií a m.č. 2.43 a pak 2.45. Dveřní křídla budou, pokud není určeno jinak, oboustranně barvena v barvě BÍLÉ, dle stávajících okolních dveřních křídel. Specifické dveřní křídla, v rozsahu dle přiložené výkresové dokumentace, budou oboustranně barvena v barvě BÍLÉ – RAL 9003, dle vzorníku zvoleného výrobce. Kování broušená nerez. Zárubně budou, pokud není určeno jinak, oboustranně barvena v barvě BÍLÉ, nebo dle stávajících okolních zárubní.

h. 			Truhlářské výrobky

Bude vyrobeno a dodáno vybavení do nové popisovny m.č.2.42

Doporučená barevnost truhlářských výrobků je v odstínech BÍLÁ (NCS S 0505-R70B) a kombinace STUDENÁ ŠEDÁ (NCS 1502-G). Základní materiál - (dvířka, police, korpusy, bočnice, čela zásuvek) – DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).

I. 			 OBKLADY

V m.č. 2.45 bude původní obklad kolem vybouraných dveří do m.č. 2.43 doplněn ve svislé linii až po strop novým keramickým obkladem stejného formátu jak je vedlejší původní a ponechaný obklad, ve stejné barvě a výrobce. Pokud to lze ještě zajistit. Pokud bude nereálné zajistit obklady totožné, je nutné přistoupit k náhradě za nový dekor v bílé hladké fi. RAKO, serie Concept color one – White collection, které je možno nařezat do libovolného formátu dle původních shodných velikostí.

Doporučená barevnost truhlářských výrobků je v odstínech BÍLÁ nebo ZELENÁ.

V  Brně dne 28.10.2022						vypracovala    Ing. Jana Třeštíková