Technická specifikace:

Položka č.1: pásová pila na kov 1ks

pila se samostatným posuvem do řezu pomocí systému pružin

verze s podstavcem a chlazením

hlavní motor pásové pily: 230 V

velké řezné rozsahy při kolmých řezech i při dělení pod úhlem

plynulé nastavení úhlu řezu v rozsahu 90° - 60° při stálé poloze upnutého materiálu

jednoduchá aretace a nastaveni požadovaného úhlu řezu na úhlové stupnici

třístranné tvrdokovové vedení pilového pásu

průmyslové uložení oběžných kol a systému napínacího kola a všech rotačních částí průmyslový elektromotor se šnekovou převodovkou

pila vybavena nastavitelným dorazem materiálu o délce 250 mm

Parametry

Hlavní motor pásové pily:	230 V / 50 Hz / 0,55 kW

Rychlost pilového pásu:	75 m/min.

Rozměry pásové pily (min.):	1200 x 450 x 950 mm

Rozměry pásové pily (max.):	1600 x 800 x 1100 mm

Hmotnost pásové pily:	99 kg

Rozměry pilového pásu:	1730 x 13 x 0,65 mm

Motor čerpadla pásové pily:	230 V / 50 Hz / 0,065 kW

Pracovní výška svěráku pily:	905 mm

Nádrž chladící kapaliny:	cca 15 l

Položka č.2: pilový pás 1730x13x0,65 18 zubů na palec 8ks

Položka č.3: pilový pás 1730x13x0,65 4 zuby na palec 2ks

Položka č.4: chladící kapalina do pásových pil na kov. Polosyntetická biostatická chladící emulze. Kanystr 5l chladící kapaliny. 2ks

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených parametrů rozměrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány např. min.,max. či interval hodnot.