Příloha č. 5 – heliport

Stávající stav, vyjádření CV FN Brno:

Charakteristika a určení

Heliport je objekt sloužící k přistání vrtulníku za účelem dopravy pacienta na některý z medicínských útvaru PMDV. Může rovněž sloužit k přepravě zdravotnických prostředků sloužících pro zajištění poskytování zdravotní péče.

Heliport je umístěn na střeše pavilonu I2. Je přístupný výtahem číslo 86, pouze provozem s režimem /obsluha s klíčem/.

U výstupu z heliportu je prostor / komunikační hala / pro předání a převzetí pacienta mezi posádkou vrtulníku a zdravotnickým personálem. Na heliportu je možný celodenní provoz /ve dne i v noci/ za podmínek dobré viditelnosti.

Podmínky provozu jsou stanoveny v dokumentu / Provozní řád / umístěným na CV.

Pojmy

Dorozumívací zařízení ke zprostředkování vzájemné komunikace mezi velínem a komunikační halou je zajištěno akustickým zařízením / INTERCOM / stanice 2000S SONICO.

Kamerový dohled,

kamerová monitorovací technika slouží k zabezpečení vizuálního kontaktu obsluhy velínu s pohybem na heliportu především pro sledování otáčení rotoru vrtulníku. Zajištěno systémem CCTV Pelco.

Světelná signalizace,

Umístěná u vstupních dveří na heliport , ovládána z velínu dálkově  červené světlo / ZAKAZ VSTUPU / a zelené světlo / VSTUP POVOLEN /.

Vizuální navigační prostředky,

světelné systémy jsou obsluhovány pracovníkem velínu a zprovozněny na základě komunikace s pilotem přistávajícího vrtulníku. Jedná se o osvětlení plochy heliportu, přibližovací soustava, světelný maják a osvětlení ukazatele směru větru.

Použit systém  AMS PICO TRANSKON.

Letecká radiostanice,

instalovaná na velíně pro zprostředkování komunikace mezi obsluhou velínu a pilotem letecké záchranné služby.

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Požadovaný stav:

zachovat stávající funkcionalitu