část 3 – Ultrazvukový přístroj pro KRNM

UZ pro mamografický vyhledávací program - KRNM

Technická specifikace

Konstrukce a základní požadavky

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, upevněn na otočném stojanu

- madlo pro transport přístroje

- ovládání - min. 12“ barevný ovládací touchpanel

- hmotnost přístroje max. 85kg

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- digitální nastavení TGC a LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského nastavení parametrů, nepožadujeme mechanické jezdce

- požadujeme ovládání pomocí mechanického trackballu

- automatická funkce režimu freeze (vypnutí sondy) dle nastavitelné doby

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

- nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D sond s možností budoucího rozšíření o min. další vstup

- možnost rozšíření o bateriový provoz minimálně 30 min nebo sleep mod minimálně 40 minut

Zobrazovací módy

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- možnost nastavení obrazových parametrů i v obrazu režimu freeze

- spektrální doppler – PW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- nedopplerovské zobrazení pomalých toků

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

SW výbava

- ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- kalkulace objemů z více rovin

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice

- SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

- SW pro panoramatické zobrazení

- modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

  - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

  - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

  - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

  - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

  - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

  - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec

- SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy – CEUS

- možnost budoucího rozšíření o SW pro fúzi MRI-UZ pro konvexní sondu

- automatické měření IMT nebo možnost budoucího rozšíření o automatické měření IMT

Archivace a komunikace

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

- min. 2 USB porty dostupné na hlavním panelu pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM

- export obrazového záznamu do PACS systému zadavatele

- připojení do sítě FN BRNO a do PACS systému dle specifikací Centra informatiky (CI)

- výstup na externí digitální monitor

Sondy

- 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz

- 2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-14 MHz, šíře min. 50 mm

- 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 3-9 MHz, šíře max. 45mm