Technická specifikace

Položka č. 1: Lékový vozík	1 ks

- zdravotnický vozík

- konstrukce: nerez ocel s práškovou barvou (šedá)

- antimikrobiální povrch

- antivibrační výztuha

- pracovní deska: nerezová ocel s prolisem 1,2 cm a ochrannými rohy; nosnost pracovní desky: 20 kg

- 2 ks prachotěsných MS zásuvek: kompaktní plastové čelo (ABS), MS koše s příčkami (dělení viz níže); nosnost: 20 kg

- velikost zásuvek: 1x výška 12 cm a 1x výška 20 cm (další rozměry viz níže)

- zásuvky s teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením; centrální zamykání

- nalepovací štítek pro označení obsahu zásuvky

- v prostoru pod zásuvkami pevná police (dno); nosnost: 30 kg

- ergonomické tlačné madlo: plast

- rozměry:

- výška 105 cm

- šířka 83 cm

- hloubka 57 cm

- celková nosnost 150 kg

- 4 plastová, otočná kolečka Ø 12,5 cm, z toho 2 kolečka bržděná

- plastové nárazníky

Barva čel zásuvek, krytek plastových madel, ochranných rohů a nárazníků bude upřesněna při objednání.

Příslušenství lékového vozíku:

- 1x dělení koše MS - příčky pro první zásuvku

- 1x dělení koše MS - příčky pro druhou zásuvku

- 1x plastový koš o objemu 10 litrů, umístění VLEVO

- 3x vyjímatelný drátěný nerezový koš 46x12 cm, nosnost: 3 kg, umístění VPRAVO

Položka č. 2: Hygienický vozík	1 ks

- pojízdný hygienický vozík

- konstrukce: nerez ocel s práškovou barvou (šedá)

- antimikrobiální povrch

- antivibrační výztuha

- pracovní deska: nerezová ocel s ochrannými rohy; 3x MS koš

- 1x uzamykatelné ocelové dveře; plastová madla

- 3x police; nosnost: 40 kg

- ergonomické tlačné madlo: plast

- rozměry:

- výška 130 cm

- šířka 113 cm

- hloubka 58 cm

- celková nosnost 200 kg

- 4 plastová kolečka Ø 20 cm, 2x pevné, 2 x otočné s brzdou na tvrdé podlahy

- plastové nárazníky

Barva dveří, krytek madel dveří, ochranných rohů, nárazníků a krytek tlačných madel bude upřesněna při objednání.

Příslušenství hygienického vozíku:

- 2x držák vaku 120 l s víkem - 1x vpravo a 1x vlevo

- konstrukce: nerez ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch

- 1x sklopný držák vaku 120 l s víkem; nosnost: 20 kg

- 1x sklopná podpěra vaku; nosnost: 20 kg

- volitelná barva vík: modrá, červená, žlutá, zelená (bude upřesněno při dodání)

Obrázky jsou pouze ilustrační