Standard kamer

Všechny kamery musí být plně kompatibilní včetně analytických funkcí se systémem provozovaným v prostředí zadavatele a musí disponovat funkcemi:

- automatická aktualizace FW kamery z obslužného VMS (offline, bez připojení k Internetu)

- kompletní konfigurace analytických pravidel z prostředí obslužného VMS

- možnost streamovat jen výřez snímané scény v živém videu i v záznamu

Vnitřní kamery:

5 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" progresivní scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 30 fps, citlivost 0,04 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.6), Smart IR, IR LED dosvit 30 m, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm , úhel záběru H: 95°-28°, V: 69°-21°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 130 dB, , 64 privátních zón, objektová analýza, komprese H.264 / H.265 / MJPEG, ONVIF kompatibilní multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, 416 mA, pracovní teplota od -10 °C do +60 °C, rozměry 156 x 116 mm, hmotnost 0,81 kg.

3 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 2048 x 1536 px @ 30 fps, poměr 16:9 / 4:3, citlivost s IR 0,01 lx Color, 0 lx B/W, citlivost bez IR 0,02 lx Color, 0,01 lx B/W, fixní objektiv 2,95 mm / F2.0, úhel záběru H: 100°, V: 75°, objektová analýza, detekce osob, vozidel a učení se na příkladu, 64 privátních zón, komprese H.264 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, Idle Scene mód, napájení PoE spotřeba 6 W, pracovní teplota od -10 °C do +50 °C, rozměry / hmotnost pro povrchovou montáž 75 x 75 x 63 mm / 166 g, rozměry / hmotnost pro montáž do podhledu 91 x 91 x 108 mm / 190 g

2 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 30 fps, poměr 16:9, citlivost s IR 0,01 lx Color, 0 lx B/W, citlivost bez IR 0,01 lx @ Color, 0,005 lx B/W, fixní objektiv 2,95 mm / F2.0, úhel záběru H: 108°, V: 67°, objektová analýza, detekce osob, vozidel a učení se na příkladu, 64 privátních zón, komprese H.264 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, Idle Scene mód, napájení PoE, spotřeba 6 W, pracovní teplota od -10 °C do +50 °C, rozměry / hmotnost pro povrchovou montáž 75 x 75 x 63 mm / 166 g, rozměry / hmotnost pro montáž do podhledu 91 x 91 x 108 mm / 190 g

Venkovní kamery:

5 Mpx bullet IP kamera, Day/Night, 1/2.8", IR přísvit do 40 m, rozlišení 2048 x 1536 px @ 30 fps, citlivost 0, 04 lx / F1.6, objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru: H: 95°–28°, V: 69°–21°, cloudové řešení, inteligentní funkce: IVS, Objekt v oblasti, Objekt Loitering, Objet Crossing Line, Objekt Counting, Object Line Crossing Counting, License Plate Detection, komprese H.265 / H.264 / Motion JPEG, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, napájení PoE 802.3af, spotřeba max. 13 W, IP 66, IP 67, IK 10, rozměry 296 x 126 x 106 mm, hmotnost 1,31 kg

3 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 40 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 2048 × 1536 px @ 30 fps, citlivost 0,015 lx (F1.6) Color, 0,007 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.4) IR, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru H: 95° - 28°, V: 69° - 21°, samoučící se analýza obrazu s vylepšenou detekcí a klasifikací objektů a s funkcí detekce neobvyklé activity, 64 privátních zón, komprese H.264 / H.265 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot pro MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, IP 67, IK 10, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry 296 × 126 × 106 mm, hmotnost 1,31 kg

2 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 50 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 60 fps, citlivost 0,015 lx (F1.6) Color, 0,007 lx (F1.6) Monochrome, 0 lx (F1.4) IR, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru H: 101° - 31°, V: 53° - 17°, samoučící se analýza obrazu s vylepšenou detekcí a klasifikací objektů a s funkcí detekce neobvyklé activity, 64 privátních zón, objektová analýza, komprese H.264 / H.265 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1 , slot pro MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, IP 67, IK 10, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry 296 × 126 × 106 mm, hmotnost 1,31 kg