Část 2 – Ultrazvukový přístroj KRNM

Technická specifikace

Konstrukce a základní požadavky

- plochý monitor s úhlopříčkou min. 24" s minimálně FULL HD rozlišením, upevněn na otočném stojanu

- možnost roztažení obrazu na celou plochu monitoru

- madlo pro transport přístroje

- ovládání - min. 12“ barevný ovládací dotykový panel s možností zobrazení virtuální klávesnice pro zadávání pacientských dat

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

- požadujeme ovládání i pomocí mechanického trackballu

- automatická funkce režimu freeze (vypnutí sondy) dle nastavitelné doby

- frekvenční rozsah přístroje min. 1-20MHz

- ergonomicky nastavitelná výška ovládacího panelu

- minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení jednoduchých i matrixových sond

- samostatně stojící jednotka schopná převozu v interiérovém prostředí mezi dvěma vyšetřovnami

- součástí přístroje je i QWERTY příp. QWERTZ podsvícená klávesnice

Zobrazovací módy

- B-mode v základních frekvencích

- harmonické zobrazení

- hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích

- duplexní a triplexní zobrazení, možnost zobrazení v reálném čase

- automatická kontinuální optimalizace obrazu

- fokus nastavitelný v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- úprava TGC pomocí mechanických prvků i pomocí dotykového displeje

- možnost manuální i automatické úpravy LGC

- možnost nastavení obrazových parametrů i v obrazu režimu freeze

- spektrální doppler – PW

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

- zobrazení mikrovaskularizace na úrovni velmi pomalých toků typu microflow imaging apod.

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

SW výbava

- ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)

- kalkulace objemů z více rovin

- SW programové vybavení pro provádění vyšetření orgánů dutiny břišní, cév, malých částí a MSK systému

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení)

- SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

- SW pro panoramatické zobrazení

- modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie dostupný pro konvexní i lineární sondy, s následujícími možnostmi:

  - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

  - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

  - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

  - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

  - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

  - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec

  - funkce automatického umístnění ROI + vhodných snímků pro měření

- SW pro kontrastní vyšetření CEUS vč. možnosti analýzy videosmyčky kvantitativní i kvalitativní přímo ve stroji, dostupný pro konvexní i lineární sondy, včetně modulů ROI i MVI

- SW pro kvantifikaci tuku jater

- SW pro měření hepato-renálního indexu (pro vyhodnocení zkutovatění jater)

- SW pro fúzi UZ a tomografických metod jako je CT/MR/PET v reálném čase, preferovaná možnost bezkabelové detekce polohy a pohybu sondy

- automatické měření IMT

Archivace a komunikace

- paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s nastavitelnou délkou min. 4 minuty

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 1TB

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

- min. 2 USB porty dostupné na hlavním panelu pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

- komunikační modul DICOM

- export obrazového záznamu do PACS systému zadavatele

- připojení do sítě FN BRNO a do PACS systému podle specifikací Centra informatiky (CI)

- výstup na externí digitální monitor

Sondy

- 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem minimálně 1-5 MHz kompatibilní s CEUS vyšetřením a SW elastografie

- 2D konvexní single-crystal sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem minimálně 2-9 MHz

Alespoň jedna z konvexních sond s možností fúze UZ obrazu a jiných metod jako CT/MR/PET

- 2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 3-12 MHz vhodná na vyšetřování cév, aktivní šíře do 40mm

- 2D matrixová single-crystal lineární sonda pro vyšetření povrchových struktur a malých částí, sonda generující frekvenční rozsah 2-22 MHz, optimalizovaný diagnostický frekvenční rozsah sondy je 4-18 MHz1, s možností využití při fúzích, CEUS, elastografii i biopsiích. Sonda obsahující integrovaný sledovač v těle sondy pro navigaci.

- Vysokofrekvenční širokopásmová mikro-lineární sonda typu hokejka vhodná na detailní vyšetřování muskuloskeletálního systému s frekvenčním rozsahem 8-26 MHz1, s min. 180 elementy pro revmatologické, vaskulární i pediatrické aplikace, možnost použití se SW pro zobrazení mikrovaskularizace, délka akustické plochy max. 28 mm

- Endokavitální sonda vhodná na fúzované biopsie prostaty s frekv. rozsahem 4-10 MHz1

Všechny sondy musí být vybaveny mechanicky odolným nelámavým kabelem a pinless konektorem

Základní set příslušenství k provádění navigačních vyšetření (trackers)

Zadavatel umožňuje odchylku frekvenčního rozsahu o +/-10%