Úložiště pro zálohování FN Brno

1 ks diskové úložiště s následujícími parametry:

- Umístění do racku, velikost max. 26U, min. velikost není omezena

- Minimálně 2 kontrolery v active/active režimu

- Požadovaná velikost RAM cache paměti je minimálně 24 GB na každém kontroleru, aby bylo možné efektivně využívat Veeam Instant Recovery (celkově minimálně 48GB na diskovém poli)

- Primární technologie disků je HDD, ale požaduje se minimálně 150 TiB na SSD/ Flash discích

- Výsledná využitelná kapacita: 1125,9TB (1000TiB) (bez započtení komprese, deduplikace)

- Redundance: odolnost proti výpadku minimálně 2 libovolných disků v RAIDu zároveň (např. RAID 6), pole nemá SPOF (Single Point Of Failure)

- Výkonnostní parametry povinně plněné HDD disky

  - IOPS náhodné čtení minimálně 2000 (při velikosti bloku 8 kB, latence pod 15ms)

  - IOPS náhodný zápis minimálně 1000 (při velikosti bloku 8 kB, latence pod 15ms)

  - IOPS náhodný čtení/zápis 60/40 minimálně 1600 (při velikosti bloku 8 kB, latence pod 15ms)

  - Sekvenční IO, bs=256k, 100% čtení, 2,7GB/s

  - Sekvenční IO, bs=256k, 100% zápis, 1,9 GB/s

- Konektivita min. 4 porty FC na každý kontroler

- Typ portů FC: min. 32Gbps, dodání včetně SFP+ transceiverů 32Gbps

- Podporované operační systémy RHEL 8 a vyšší, Windows 2019 a vyšší, VMware vSphere v 7.0 a vyšší

- Pole musí umožnovat vytvoření minimálně 2 samostatných diskových prostorů (Volume)

- Správa přes webové rozhraní

- Možnost zasílání varovných e-mailů (SMTP), zasílání chyb a událostí (SNMP), zasílání logů (syslog)

- Pole musí podporovat správu pomocí CLI (SSH)

- Pole musí podporovat šifrování ukládaných dat splňující úroveň FIPS 140-2 (nabízená konfigurace musí zajistit šifrování na všech discích pole

- Musí jít vytvářet snapshoty a volume copy na úrovni pole

- Musí jít vytvářet snapshoty automatizovaně v pravidelných časových intervalech

- Musí umožňovat asynchronní replikaci na druhé diskové pole, v budoucnosti pořízeného pole stejného výrobce

- Musí být možné vytvářet snapshoty typu RO (Read Only) i typu RW (Read Write)

- Aktualizace firmwaru/softwaru po dobu trvání podpory prováděné dodavatelem diskového pole

- Diskové pole musí umožňovat bezvýpadkovou aktualizaci firmware/software

- Všechny zde požadované funkcionality musí být součásti dodaných licencí diskového pole

- Montáž a konfigurace u zákazníka, zaškolení obsluhy

- Podpora výrobce v podobě záruky na 5 let, s reakcí 8x5 NBD

- Pro nabízené zařízení nesmí být stanoven end of life nebo support dříve než pro rok 2031.