VZMR - Vyšetřovací svítidla 
Vyšetřovací svítidla v NBP, Jihlavská 20, 625 00, na Centrálních operačních sálech I, budova CH 2.NP, čísla místností 2091, 2093 a 2101, viz. Příloha č. 6 - Půdorys umístění budova CH 2.NP
Vyjádření Oddělení provozních investic + požadavky ke zpracování cenové nabídky:
- nutná přítomnost zástupce účastníka výběrového řízení/dodavatele na prohlídce místa plnění;
- dodavatel zohlední v nabídce stav a typ stávající stropní konstrukce, na které bude osvětlení zavěšeno prostřednictvím držáku a tubusu; 
- při prohlídce prostoru nad stropním podhledem je nutná asistence zástupce Správy budov NBP zejména k zajištění odkrytí konstrukce podhledu a jeho opětovného zakrytování;
-dodavatel využije stávajícího přívodu silnoproudu vč. stávajícího jištění v rozvaděči a k uvedenému dodá revizní zprávu, případně zajistí nový přívod silnoproud z rozvaděče a dodávku nového jističe, k uvedenému dodá revizní zprávu;
-dodavatel zváží využití případného stávajícího držáku (kotvícího prvku) v meziprostoru mezi stávajícím podhledem a stropní konstrukcí, případně zajistí dodávku nového, dodavatel tak nese plnou zodpovědnost za zavěšení;
-dodavatel zajistí dodávku a montáž nového svítidla vč. tubusu / výměny, zajistí demontáž stávajícího zařízení a provede případné vynucené úpravy stávajícího podhledu či případných konstrukcí a technologií v meziprostoru nad stropním podhledem. Uvedené záležitosti zohlední dodavatel v cenové nabídce;
-dodavatel si ověří a zohlední v nabídce transportní cesty v areálu FN Brno;
-dodavatel uvede předpokládanou dobu odstávky/výluky v místnosti a předloží harmonogram postupu prací;
-dodavatel zajistí uvedení dotčených prostor do původního stavu vč. transportní cesty v areálu FN Brno a bezodkladného průběžného úklidu;
-dodavatel dodá veškerou potřebnou dokumentaci včetně dokumentace skutečného provedení a schematického zakreslení elektroinstalace;
-poškození vzniklá na majetku objednatele při demontáži, montáži či manipulaci opraví dodavatel na své náklady před předáním předmětu plnění.
