TECHNICKÝ POPIS „REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ“

UŽIVATELSKÉ POŽADAVKY

A.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název akce: 	„REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ – 1. Etapa“

b) Místo stavby:		Jihlavská 20, Brno-Bohunice

okres Brno-město, kraj Jihomoravský, stát Česká republika

c) Předmět dokumentace:       REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

TECHNICKÝ POPIS REKONSTRUKCE

- Pro všechny níže uvedené prostory platí, že minimálně jedna obkládaná stěna bude mít obklad jiné barvy nebo kombinaci dvou barev (myšleno zadní stěna min. za WC nebo sprchovém koutě) z důvodu estetického rozlišení prostoru.

- Při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

1. PROSTOR – 8.NP – L - JIH

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- vybourání 1x dveří

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 2x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno v09_2251101_MS

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nové sprchy včetně všech armatur

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

2. PROSTOR – 8.NP – L – JIH

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro nové WC (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- montáž nového umyvadla

- montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

3. PROSTOR – 8.NP – L - SEVER

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- vybourání 1x dveří

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

- demontáž 1x staré sprchy s vaničkou

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nové sprchy včetně všech armatur

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

4. PROSTOR – 10.NP – L – SEVER

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro nové WC (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- montáž nového umyvadla

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

5. PROSTOR – 16.NP – L

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

- demontáž 1x staré sprchy s vaničkou

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nové sprchy včetně všech armatur

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

6. PROSTOR – 16.NP – L

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

- demontáž 1x staré sprchy s vaničkou

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- montáž nového závěsného wc se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nové sprchy včetně všech armatur

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

7. PROSTOR – 16.NP – L

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

8. PROSTOR – 16.NP – L

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

- demontáž 1x staré sprchy

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro novou sprchu (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- Doplnění dvířek do prostor sprchy (dle standardu FN)

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nové sprchy včetně všech armatur

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

9. PROSTOR – 12.NP – L - JIH

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 2x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- Montáž 2X nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu 2X WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

10. PROSTOR – 12.NP – L - JIH

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž 1x WC mísy s nádržkou na vodu

- demontáž 2x staré sprchy

- odstranění dílčích příček v prostoru

- vybourání otvoru na nové vstupní dveře

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro nové sprchy, WC a umyvadlo (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž 2x nové sprchy včetně všech armatur

- montáž 2x nového umyvadla

- montáž 2x nového zrcadla, 2x dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

- Nové vstupní dveře s okopem a mřížkou na větrání

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

11. PROSTOR – 12.NP

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- Montáž nové linky s dřezem

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

12. PROSTOR – 13 NP

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 2x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- Montáž 2X nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu 2X WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

13. PROSTOR – 13 NP

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla, zrcadla, nádobky na mýdlo

- demontáž 2x WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- Montáž 2X nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu 2X WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

14. PROSTOR – 3.NP – OBJEKT O

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž linky s dřezem (bude znovupoužita)

- demontáž WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- Montáž 2X nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru, dezinfekce

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

15. PROSTOR – 1.NP – CH

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž WC mísy s nádržkou na vodu

- odstranění dělící příčky u WC

- vybourání vnitřních dveří na WC

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- Montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru, dezinfekce

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

- Vybudování nové dělící příčky u WC v nové poloze

- Vybudování nových dveří na WC s provětrávací mřížkou

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm

16. PROSTOR – 17.NP – L – SEVER

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažby v celém prostoru

- demontáž všech svítidel a koncových prvků elektro silno a slaboproud (vypínače, zásuvky, …)

- demontáž stávajících plechových podhledů, včetně vaty nad podhledem

- odstranění podlahové krytiny

- demontáž koncových prvků VZT

- demontáž umyvadla

- demontáž WC mísy s nádržkou na vodu

ELEKTRO

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- pozor rozvody rozděleny dle nemocničního standardu na VDO, DO, MDO, ZIS

- nová LED svítidla do podhledu rozměru 60 x 60 cm

- nové koncové prvky (vypínače, zásuvky, …)

ZTI

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- úprava vodovodního a odpadního potrubí pro nové umyvadlo u WC (potrubí PVC-C dle standardu FN Brno)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- při dodávkách nutno postupovat dle Knihy standardů FN Brno

- nový kazetový podhled 60 x 60 cm, kazety hygienické dle standardu FN Brno

- Nové keramické obklady – výšky dle stavebních výkresů

- Montáž nového závěsného WC se zabudovanou nádržkou do předstěny

- montáž nového dřezu s interiérovou nábytkovou skříňkou

- montáž nového umyvadla

- montáž nového zrcadla, dávkovače mýdla, dávkovače toaletního papíru, dezinfekce

- Vybudování nové předstěny pro instalaci závěsného mechanismu WC

VZT

- úprava a připojení VZT, nové talířové ventily včetně potřebné úpravy v místě centrálního pracoviště

PODLAHY

- pokládka nové keramické dlažby dle standardu FN Brno, proti skluz R11, tloušťka do 10 mm