Rehabilitační rukavice 1 ks

Technická specifikace

- Zpětnovazební herní rehabilitační systém

- Software obsahuje motivační, zpětnovazební herní úkoly, které vedou pacienta k izolovanému, nebo koordinovanému pohybu jedním, nebo několika klouby

- Systém obsahuje modul pro rehabilitaci a procvičování jemné motoriky prstů a zápěstí a rehabilitaci ruky

- Vhodné pro rehabilitaci u pacientů po popáleninových stavech

- Vhodné pro dospělé i pediatrické pacienty

- Modul pro rehabilitaci a procvičování jemné motoriky prstů a zápěstí a rehabilitaci ruky obsahuje/umožňuje:

  - Cvičební rukavice se senzory zaznamenávajícími pozici a pohyb jednotlivých prstů a zápěstí

  - Poziční a rychlostní senzory jednotlivých prstů a zápěstí

  - Možnost kontroly rychlosti a preciznosti pohybů

  - Měření skutečného rozsahu pohybu pacienta

  - Možnost procvičování opozice palce a nácvik špetky

  - Umožňuje cvičení jednotlivých kloubů a skupin kloubů prstů a zápěstí

  - Cvičení rozsahu flexe/extenze zápěstí a flexe/extenze prstů

Příslušenství v rámci dodávky

- 5 párů rukavic různých velikostí (minimálně 1 pár o velikosti vhodné pro pediatrické pacienty)

- Mobilní ovládací stanice s integrovanými kolečky, včetně monitoru pro zobrazení průběhu cvičení a veškerého příslušenství pro správné ovládání

- Odkládací prostor pro uložení rukavic

- Software pro rehabilitaci a cvičení, včetně veškerých aktualizací a bez dalších poplatků po dobu záruční doby

- Veškerá potřebná kabeláž

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje