Frakční ablační laser vysokoenergetický 1 ks

Technická specifikace

- CO2 laser pro frakční laserovou ablaci jizev po popálení

- Vlnová délka emitovaného záření - minimálně 10 600 nm

- Pracovní módy: kontinuální (CW) a pulzní (PW)

- Výkon na tkáň - minimálně 60 W

- Špičkový výkon - minimálně 240 W

- Nastavitelná doba trvání jednoho pulsu

- Průměr bodu ozářené tkáně jedním paprskem v rozsahu minimálně 0.12 - 2 mm

- Plocha skenované oblasti (během jednoho skenu) - minimálně 15 x 15 mm

- Terapeutické módy:

  - Ablační a non-ablační

  - Frakční

  - Mód pro ošetření hlubších vrstev pokožky

- Ablační módy:

  - Frakční - nastavitelná hustota frakce v rozsahu minimálně 1 – 80 % pokrytí skenované oblasti

  - Plně ablační - ablace 100 % plochy skenované oblasti

- Maximální hloubka penetrace paprsku při jednom pulsu - minimálně 4 mm

- Zaměřovací paprsek

- Ohebné, kloubové, rotační rameno pro nastavení laseru do požadované pozice/místa

- Délka ramene minimálně 150 cm

- Rotace ramene 360° kolem své osy

- Integrovaný, uzavřený chladící systém

- Ovládání pomocí dotykového displeje

- Nožní pedál

- Knihovna přednastavených protokolů terapie

- Bezpečnostní mechanizmus - automatické vypnutí v případě poruchy

- Stabilní podstava se 4 kolečky pro přesun, alespoň 2 kolečka brzditelné

- Napájení z el. Sítě 230 – 240 V, 50 – 60 Hz, max. 18 A

- Hmotnost do 140 kg

Příslušenství v rámci dodávky

- Ochranné brýle

- Aplikátory

- Spotřební materiál pro provoz přístroje

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje