Název VZ: Spotřební materiál Hřeb magnetický prolongační III

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený materiál splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Medicínský účel (diagnostické a terapeutické využití)

Zdravotnický prostředek bude využíván pro minimálně níže uvedené výkony a aplikace:

- pro délkové degenerativní nebo posttraumatické zkraty dlouhých kostí pro tibii, femur i humerus;

- pro dálkové ovládání pomocí externího prolongačního zařízení (ERC) k neinvazivnímu prodloužení končetin;

- s eliminujícím rizikem infekcí a zároveň zajišťujícím intramedulární stabilizaci;

- umožňující přímo na kosti provádět prodloužení a pacientům pohyb.

Minimální technicko-medicínské požadavky a parametry předmětu plnění:

Hřeb

- Hřeb tibiální antegrádní proximálně zaúhlený 10°

- Délka minimálně v rozmezí od 155 – 335 mm;

- V minimálně 8 škálách;

- Průměr 8,5; 10,7;12,5 mm;

- Materiál Ti;

- Hřeb femorální antegrádní proximálně zaúhlený 10º

- Délka minimálně v rozmezí od 165 – 365 mm;

- V minimálně 9 škálách;

- Průměr 8,5; 10,7;12,5 mm;

- Materiál Ti;

- Hřeb femorální antegrádní fossa piriformis rovný

- Délka minimálně v rozmezí od 215 – 365 mm;

- V minimálně 6 škálách;

- Průměr 8,5; 10,7;12,5 mm;

- Materiál Ti;

- Hřeb femorální retrográdní proximálně zaúhlený 10º

- Délka minimálně v rozmezí od 165 – 335 mm;

- V minimálně 8 škálách;

- Průměr 8,5; 10,7;12,5 mm;

- Materiál Ti;

- Hřeb femorální retrográdní rovný

- Délka minimálně v rozmezí od 215 – 365 mm;

- V minimálně 6 škálách;

- Průměr 8,5; 10,7;12,5 mm;

- Materiál Ti;

- Hřeb femorální universální rovný

- Délka minimálně v rozmezí od 150 – 190 mm;

- V minimálně 2 škálách;

- Průměr 8,5; 10,7;12,5 mm;

- Materiál Ti;

Součástí dodávky hřebu (ke každé operaci) vždy bude sterilní vak na RTG C rameno (pro boční snímek), aby zadní část C-ramene zůstala vždy bezpečně sterilní.

Šroub

- Šroub fixační - všechny průměry a délky

- Se závitem pouze do první kortiky;

- Průměr 3,5; 4,0; 5,0 mm;

- Délka v rozmezí minimálně 20 – 60 mm;

- Šroub fixační - všechny průměry a délky

- Celozávitový;

- Průměr 4,0; 5,0 mm;

- Délka v rozmezí minimálně 20 – 100 mm;

- Šroub koncový - všechny průměry a délky

- Pro uzavření proximální části hřebu;

- Průměr 10,7; 12,5 mm;

- Délka v rozmezí minimálně 0 – 20 mm;

Ostatní

- Vrták 3,5; 4; 5 mm krátký

- Mat. chirurgická ocel;

- Nekanylovaný;

- Průměr minimálně 3,5; 4; 5 mm;

- Pro vrtání distálních otvorů mag. prodl. hřebu;

- Délka 152 mm;

- Vrták 4,3 a 5 mm krátký i dlouhý

- Mat. chirurgická ocel;

- Nekanylovaný;

- Průměr minimálně 5 mm;

- Pro vrtání distálních otvorů mag. prodl. hřebu;

- Délka 152 - 355 mm;

- Vrták pro vyvrtání vstupního otvoru

- Mat. chirurgická ocel;

- Kanylovaný;

- Průměr minimálně 8 a 11 mm;

- Pin vodící pro kanylovaný vrták

- Mat. chirurgická ocel;

- Dvě varianty se závitem i bez závitu;

- Průměr 3,2 mm;

- Délka 330 mm;

- Vodící drát 2.5 x 900 mm

- Mat. chirurgická ocel;

- Na konci s "olivkou" pro flexibilní vrtáky;

- Průměr 2,5 mm;

- Délka 900 mm;