Technická specifikace

Obecné podmínky:

Veškeré zboží je nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel dodal do nabídky vzorník barev, ze kterého si klinika vybere barvu a dekor – (tento základní vzorník barev a dekorů bude bez příplatku).

Obrázky v technické specifikaci jsou pouze ilustrační.

Rozměry uvedené v technické specifikaci jsou orientační a slouží pouze ke zpracování nabídky. Skutečné rozměry se mohou od uvedených rozměrů lišit o +-10%.

Vybraný účastník je povinen před výrobou nábytku provést zaměření skutečných rozměrů v místě plnění zadavatele.

Obecné požadavky k truhlářským výrobkům (nábytek):

- základním konstrukčním materiálem korpusů - melaminovaná dřevotřísková deska,

- doplňkové materiály - plasty a kov

- kovové díly budou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou

- všechny použité materiály budou snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, laminátové fólie pracovních ploch mají mít speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min., chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku),

- namáhané hrany desek olepeny ABS hranou,

- přestavitelné police uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí, zesíleny proti průhybu zadním nákližkem zásuvky

- plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků pro přehledné uložení obsahu, možnost výběru dělících příček

- kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu s tlumením dorazu, mají lehký a tichý chod skříňky,

- kontejnery, skříně dle požadavku uzamykatelné dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovření dvířek, vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky

- prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla

- závěsy – závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech,

- podnože – plastové výškově nastavitelné nožičky (standardní součást všech spodních skříněk a vysokých skříní) odnímatelné, podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)

- veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli

T8 – Stůl pracovní 					   			  		1 ks

- stůl pracovní - 2000/800/800 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 25 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 3mm,

- zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm.,

- 2x nerezová průchodka v desce stolu opatřena kartáčky,

- podnož lamino s možností výškové rektifikace,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T9 – Stůl pracovní 										1 ks

- stůl pracovní – 1700/600/800 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 25 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 3 mm,

- zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm.,

- podnož lamino s možností výškové rektifikace,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: bílá

800

800

600 pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.]

600 pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.]

1700 pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.]

1700 pozornost čtenářů zajímavou citací z dokumentu nebo tu zvýrazněte klíčové body. Toto textové pole můžete jednoduše umístit na libovolné místo na stránce přetažením myší.]

T20 – Stůl pracovní 										27 ks

- stůl pracovní – 1400/700/750 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 25 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 3mm,

- zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm.,

- 2x nerezová průchodka v desce stolu opatřena kartáčky,

- podnož lamino s možností výškové rektifikace,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T22 – Stůl pracovní 										 2  ks

- stůl pracovní – 1600/800/750 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 25 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 3mm

- zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm.,

- 2x nerezová průchodka v desce stolu opatřena kartáčky,

- podnož lamino s možností výškové rektifikace,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T23 – Stůl konferenční, oválný								 1  ks

- stůl konferenční – 1000/600/500 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 18 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- podnož lamino,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T24 – Stůl konferenční, kulatý								 2 ks

- stůl konferenční – 600/600/500 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 18 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- podnož lamino,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T25 – Stůl konferenční, obdélník								 1 ks

- stůl konferenční – 800/500/500 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 18 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T26 – Stůl sklopný										 1 ks

- stůl sklopný – 700/600/750 mm, rohy zaoblen, R = 50 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 25 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 3 mm,

- stůl zavěšený na zdi

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle ze vzorníku

T28A – Stůl jídelní										1  ks

- stůl jídelní – 600/600/750 mm,

- pracovní deska z lam. DTD, tl. 25 mm,

- opatřená hranou ABS tl. 3 mm,

- kovové nábytkové nohy,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T29 – Skříň šatní, s nadstavci, 3 oddíly, uzamykatelná 					1  ks

- šatní skříň uzamykatelná – 1200/600/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD, tl. 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda skříně,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- šatní tyč pod pravou horní policí, v levé části skříně police,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

5 x 360

5 x 360

T30A – Skříň policová, 4 oddíly, uzamykatelná						 1  ks

- policová skříň – 1650/400/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda skříně,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T30B – Skříň šatní s nadstavci, 5 oddílů, uzamykatelná				 1  ks

- policová skříň - 1650/400/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- výsuvná šatní tyč, police v horní a spodní straně skříně

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T31 – Skříň šatní s nadstavci, 5 oddílů, uzamykatelná					 1  ks

- šatní skříň s nadstavci, uzamykatelná – 1800/600/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- šatní tyč pod horní policí, police v horní a spodní části skříně,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T32 – Skříň šatní s nadstavci, 6 oddílů, uzamykatelná					 2  ks

- šatní skříň s nadstavci, uzamykatelná – 2400/500/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- výsuvná šatní tyč, police v horní a ve spodní části skříně,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T33 – Skříň šatní s nadstavci, 4 oddíly, uzamykatelná					 1  ks

- policová skříň s nadstavci – 2050/400/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- výsuvná šatní tyč, police ve spodní části skříně,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T34 – Skříň policová, částečně prosklená, uzamykatelná				2  ks

- policová skříň uzamykatelná, částečně prosklená – 1000/400/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů

- spodní část uzavřená, vrchní část prosklená, čiré sklo vloženo do hliníkového rámu

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T35 – Skříň policová, uzamykatelná				  			 2  ks

- policová skříň – 1200/600/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T36 – Skříň policová, uzamykatelná							 3  ks

- policová skříň – 1200/400/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- uzamykatelná, 1 pár klíčů

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T37 – Skříň policová, uzamykatelná					   		 2  ks

- policová skříň – 600/400/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T38 – Skříň policová s nadstavci, 2 oddíly, uzamykatelná				 2  ks

- policová skříň s nadstavcem, uzamykatelná – 1200/600/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T39 – Skříň policová s nadstavci, 3 oddíly, uzamykatelná				 1  ks

- policová skříň s nadstavci, uzamykatelná – 1750/600/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T40 – Skříň policová, uzamykatelná							 2  ks

- skříň policová – 1200/600/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T42 – Skříň policová, uzamykatelná							 2  ks

- policová skříň, uzamykatelná – 2200/500/2400 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění barevné provedení

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T43 – Box, uzamykatelný							  	           20  ks

- uzamykatelný box na osobní věci – 400/500/500 mm,

- boxy 5 x 4 ks,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- uzamykatelný, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T55 – Skříňka horní, policová, uzamykatelná				  	           5 ks

- horní policová skříňka, uzamykatelná – 4200/350/1250 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- střední část otevřená bez dvířek

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: dle vzorníku

T56 – Skříňka horní, policová, uzamykatelná				  	            1 ks

- horní policová skříňka s policemi na střídačku – 4200/350/1250 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů, část skříně je otevřená, bez dvířek

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T57 – Skříňka horní, policová, uzamykatelná				  	            1 ks

- horní policová skříňka s policemi – 2800/350/1250 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů, část skříně je otevřená, bez dvířek

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T58 – Skříňka horní, policová, uzamykatelná				  	            1 ks

- horní policová skříňka s policemi – 5600/350/1250 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů, část skříně je otevřená, bez dvířek

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T59 – Skříňka horní, policová					  	           	        2 ks

- horní policová skříňka s policemi  - 2800/350/1250 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T60 – Skříň policová, uzamykatelná					  	            2 ks

- policová skříň uzamykatelná s pevnými zády – 1400/360/2600 mm,

- 1 ks levá, 1 ks pravá,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: dle vzorníku

T61 – Skříň policová, uzamykatelná					  	            1 ks

- policová skříň uzamykatelná – 2940/360/1200 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T66 – Kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný			  	            33 ks

- kontejner pojízdný 400/480/660 mm,

- mobilní podstolový šuplíkový kontejner,

- 4 zásuvky na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- veškeré hrany ABS tloušťky 2 mm,

- vybavení: 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, 1 pár klíčů,

- černá plastová pogumovaná kolečka

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T67 – Skříň policová, uzamykatelná							2 ks

- policová skříň uzamykatelná s pevnými zády – 800/380/1900 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: dle barevného řešení

1900

1900

800

800

T68 – Skříň, policová, uzamykatelná							2 ks

- policová skříň uzamykatelná s pevnými zády – 800/380/1900 mm,

- horní část prosklená, čiré sklo,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: dle vzorníku

1900

1900

8000

8000

T69 – Skříň policová, uzamykatelná							2 ks

- policová skříň uzamykatelná s pevnými zády – 800/380/1900 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou 2 mm,

- pevná záda,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: dle vzorníku

1900

1900

800

800

T70 – Skříň policová, 5 oddílů, uzamykatelná						 1  ks

- policová skříň – 2200/400/2600 mm,

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 18 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou 2 mm,

- pevná záda,

- horní část skříně je otevřená, bez dvířek

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- sokl pevný včetně silikonového těsnění

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T71 – Police											2 ks

- vyrobeno z lam. DTD tloušťky 25 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm,

- rozměry cca 350x1000 mm,

- zavěšení na zeď policovou podpěrou Tukan chrom,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T73 – Lavice											1 ks

- lavice – 373/900/303 mm,

- ocelová konstrukce s úpravou povrchovým lakem v černém odstínu RAL 9005,

- z lam. DTD, tl. 25 mm, opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,

tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T74 – Skříňka horní, policová, uzamykatelná				  	            1 ks

- horní policová skříňka – 4000/350/750 mm,

- z lam. DTD, tl. 18 mm, opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T75 – Skříňka horní, policová, uzamykatelná				  	            1 ks

- horní policová skříňka – 1600/350/750 mm,

- z lam. DTD, tl. 18 mm, opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T76 – Skříňka dolní, policová, uzamykatelná				  	            1 ks

- dolní policová skříňka – 700/440/930 mm,

- z lam. DTD, tl. 18 mm, opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- nábytkový kluzák plastový

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- barevné provedení: bílá

930

930

700

700

T77 – Skříňka dolní, policová, uzamykatelná				  	            1 ks

- dolní policová skříňka – 1350/500/800 mm,

- z lam. DTD, tl. 18 mm, opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou,

- nábytkový kluzák plastový

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- barevné provedení: bílá

13500

13500

800

800

T78 – Skříňka horní, policová, otevřená		 			 	            1 ks

- horní policová skříňka – 420/250/500 mm,

- z lam. DTD, tl. 18 mm, opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: bílá

420

420

500

500

T79 – Skříňka dolní, policová, uzamykatelná				  	            1 ks

- dolní policová skříňka – 900/500/2050 mm,

- z lam. DTD, tl. 18 mm, opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou,

- uzamykatelná, 1 pár klíčů,

- nábytkový kluzák plastový

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: bílá

T80 – Skříňka horní, policová otevřená					  	            6 ks

- horní policová skříňka – 800/380/700 mm,

- z lam. DTD, tl. 18 mm, opatřená hranou ABS tl. 2 mm,

- namáhané hrany olepeny ABS hranou,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

350

350

350

350

800

800

T81 – Nástěnný panel za lůžko					  	     		3 ks

- nástěnný panel za lůžko,

- rozměr 200x600 mm,

- z dřevotřískové desky potažené laminátem,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku

T81A – Nástěnný panel za lůžko					  	     		1 ks

- nástěnný panel za lůžko,

- rozměr 800x600 mm,

- z dřevotřískové desky potažené laminátem,

- použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný,

- barevné provedení: výběr dle vzorníku