Dodávky trokarových systémů pro miniinvazivní chirurgii

1. Medicínský účel

Trokarové systémy slouží k vytvoření přístupu do dutiny břišní při laparoskopických operacích. Umožňují zavedení operačních nástrojů a zároveň zajišťují těsnění pro udržení insuflace. Konstrukce se vrubovanou trubicí umožňuje stabilní fixaci v břišní stěně.

2. Obecné požadavky

- Trokarový systém musí být sterilní a určený k jednorázovému použití.

- Musí být dodáván v jednotlivém balení s vyznačením velikosti a délky pracovní části.

- Musí být kompatibilní s běžnými laparoskopickými nástroji odpovídajícího průměru.

3. Technická specifikace

- Průměr pracovní části musí být dostupný minimálně ve třech velikostech: 5 mm, 11 mm a 12 mm.

- Délka pracovní části musí být minimálně 100 mm.

- Pracovní trubice musí být vybavena povrchovou úpravou (např. vruby nebo protiskluzové prvky) pro zajištění stabilní fixace v operačním poli.

- Trokar musí být dodáván s kompatibilním dilatátorem odpovídajícím danému průměru.

- Trokar musí být vybaven mechanismem proti úniku insuflačního plynu (např. ventilový systém).

- Konstrukce nesmí obsahovat ostrý hrot; musí být atraumatická nebo s tupým zakončením (tzv. bladeless tip).

- Nesmí být vyžadována další fixační pomůcka (např. závit, přídavná křidélka).