Specifikace Díla:

Strategické a medicínské koncepce s hmotově-objemovou studií rozvoje areálů Objednatele

Zhotovitel provede Dílo, které bude obsahovat nejméně části uvedené v této příloze, a to v níže popsaném detailu a metodologií.

V částech, kterých účelem je analýza budoucího stavu, vytvoření doporučení pro budoucí stav nebo predikce vývoje, je Zhotovitel povinen počítat s již plánovaným rozvojem Objednatele, tj. zejména:

- výstavba nové budovy Ústavní lékárny v areálu Bohunice,

- výstavba nové budovy Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie v areálu Bohunice a opuštění stávajících prostor v areálu Obilního trhu po roku 2029,

- výstavba nové budovy pro pracoviště PET/CT v areálu Bohunice,

- výstavba nové budovy Dětské psychiatrie v areálu Dětské nemocnice a

- výstavba nové budovy Parkovacího domu v areálu Dětské nemocnice.

Popis minimálních strukturálních částí Díla a vyžadované úrovně detailů zpracování:

A. Analýza současného stavu

- analýza technického stavu infrastruktury, objektové soustavy Objednatele,

- analýza struktury a objemu poskytované zdravotní péče a efektivnosti využívání zdrojů Objednatele,

- ekonomická analýza a analýza hospodaření Objednatele a

- analýza personálních zdrojů Objednatele.

B. Analýza oborového okolí

- demografická analýza pro relevantní spádovou oblast Objednatele,

- analýza spádové oblasti Objednatele, která je pro účely splnění předmětu veřejné zakázky stanovena jako území Jihomoravského kraje pro běžnou zdravotní péči a jako území Jihomoravského kraje a jeho sousedních krajů pro specializovanou zdravotní péči, přičemž vymezení spádové oblasti pro jednotlivé druhy zdravotní péče bude za podmínek smlouvy upřesněno během jejího plnění,

- analýza poptávky po zdravotní péči v rámci města Brno a okolí pro relevantní odbornosti, včetně analýzy kapacit spádové oblasti,

- analýza oborového okolí a poskytovatelů ústavní zdravotní péče v rámci spádové oblasti Objednatele a

- analýza postavení Objednatele na trhu ústavní zdravotní péče.

C.  Medicínská strategie

- identifikace rozsahu poskytované zdravotní péče Objednatelem a modelace s integrovanými prvky poskytované zdravotní péče,

- analýza trendů, demografie, spádové oblasti a předpokládaného vývoje lékařských oborů ve spádové oblasti Objednatele s vazbou na prvky integrované zdravotní péče,

- medicínská koncepce Objednatele vycházející z retrospektivních údajů vykázané zdravotní péče a se strategickým výhledem, na následujících 15 let,

- nadefinování rozvojových programů ve vazbě na zastoupené odbornosti a programy zdravotní péče Objednatele,

- projednání a odsouhlasení medicínské koncepce s primariátem, resp. s odbornými garanty za jednotlivé odbornosti,

- provozně technické posouzení infrastrukturního parku Objednatele a

- provozní a medicínské vyhodnocení současných alternativ pro další rozvoj Objednatele.

D. Kapacitní analýza a medicínský plán FN Brno s výhledem na 15 let

- analýza aktuální kapacity Objednatele a jejího efektivního využití vzhledem k současnému rozsahu poskytované zdravotní péče (minimálně v rozsahu počet lůžek, počet operačních sálů),

- posouzení a návrh předpokládaného vývoje klíčových kvantitativních ukazatelů poskytované zdravotní péče,

- strategický výhled potřebné kapacity Objednatele vzhledem k předpokládanému vývoji potřebné zdravotní péče (minimálně v rozsahu počet lůžek, počet operačních sálů) a

- revize aktuální personální politiky Objednatele a návrh potřebného počtu a struktury zaměstnanců k zajištění personálního pokrytí plánovaných kapacit.

E. Hmotově-objemová studie areálů Objednatele ve vazbě na medicínskou koncepci nemocnice

- ověření realizovatelnosti navrhovaných kapacit a funkčních požadavků pracovišť Objednatele,

- návrh základních logistických toků v rámci areálů Objednatele

- návrh režimu vstupu do nemocničních areálů Objednatele a jejich jednotlivých objektů,

- návrh rozmístění jednotlivých medicínských oddělení s ohledem na požadované kapacity a vzájemné medicínské a provozní vazby mezi jednotlivými pracovišti Objednatele,

- posouzení stávajícího stavebně technického stavu pavilonů včetně urbanistické struktury areálů Objedantele; posouzení rozvojových možností a návrhu nového uspořádání, podrobnost v úrovni generelu pouze s hrubým plošným řešením, bez dispozičního rozkreslování jednotlivých dispozic klinik a pracovišť a

- podklady situace, schémata dispozice v editovatelné formě, sumarizace pracovišť.

F. Technická analýza areálů Objednatele

- posouzení energetické bilance areálů a energetické náročnosti rozpracovaných a plánovaných investic; posouzení struktury VN a NN včetně rozložení a umístění náhradních a záskokových zdrojů elektrické energie; návrh nabídne vhodné řešení nejen z hlediska energetiky, ale i s ohledem na možnost využití OZE.

- podklady schémata rozvodů VN a NN včetně trafostanic a náhradních zdrojů, spotřeby po jednotlivých pavilonech areálů Objednatele,

- posouzení tepelné náročnosti areálů a efektivity stávajících zdrojů tepla včetně stávajících rozvodů a předávacích stanic; návrh optimalizace využití tepla a prověření možnosti využití jiných zdrojů případně jejich kombinaci a

- podklady schémata a situace s rozvody, PENB jednotlivých pavilonů, spotřeby po jednotlivých pavilonech, struktura rozvodů, předávacích stanic, zdroje tepla výkony a počty jednotlivých zdrojů.

G. Kalkulace předpokládané výše investičních nákladů souvisejících s realizací návrhů (strategických a medicinských konceptů) tvořících Dílo

- odhad výše nákladů na odstranění stávajících staveb,

- odhad výše nákladů na rekonstrukci staveb,

- odhad výše nákladů na výstavbu nových objektů,

- odhad výše všech souvisejících nákladů potřebných pro realizaci návrhů (náklady na přípravu projektové dokumentace, inženýring, projektový management apod.) a

- indexace nákladů o předpokládanou inflaci ve smyslu definovaného harmonogramu,

H. Harmonogram realizace návrhů (strategických a medicinských konceptů) tvořících Dílo

- návrh způsobu a postupu realizace prací, včetně etapizace a

- návrh harmonogramu realizace.

CH. Finanční analýza

- historická analýza výnosů, nákladů a hospodaření Objednatele,

- finanční model Objednatele ve vazbě na navrhovanou koncepci rozvoje a medicínský plán,

- analýza a výpočet volných peněžních toků Objednatele,

- stanovení investičního plánu Objednatele, posouzení možnosti jeho financování z vlastních zdrojů a

- posouzení přidané hodnoty a návratnosti rozvojových projektů / investic ve vazbě na hospodaření Objednatele.

I. Prezentace výstupů a závěrů Díla

- prezentace výstupů,

- návrh dalších kroků,

- dokumentovaná data využitá pro zpracování Díla v otevřených formátech a

- zpracování a předání závěrečné zprávy v tištěné a elektronické podobě.