### Příloha č. 11

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra ve FN Brno II“

Detailní specifikace části 11 veřejné zakázky

| Zboží: | Hysteroskop |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

- Rigidní optika 30° s průměrem 4 mm integrovaná do vnitřního tubusu

- Kompaktní řešení hysteroskopu

- Integrovaný kanál pro proplach

- Sání do rukojeti řešené dle ergonomických zásad „best practice“

- Jednoduché ovládání proplachu a sání přes „klik“ ventily s možností kontinuálního proplachu

- Oválný tubus pro atraumatické zavední endoskopu

- Pistolová rukojeť hysteroskopu s tlačítky pro oplach a sání

- Pracovní kanál pro 5 Fr. semirigidní instrumenty a bipolární elektrody

Příslušenství:

- Sterilizační koš pro hysteroskop včetně čistících adaptérů a silikonových držáků

- Jednorázový hadicový set, minimálně 10 ks

- Bipolární, semirigidní disekční elektroda, 5 Fr., délka min. 36 cm

- Bipolární, semirigidní disekční elektroda – háček, 5 Fr., délka min. 36 cm

- Nůžky, semirigidní, 5 Fr., délka min. 36 cm

- Úchopové kleště, atraumatické, semirigidní, 5 Fr., délka min. 36 cm

- Bioptické a úchopové kleště, semirigidní, 5 Fr., délka min. 36 cm