### Příloha č. 10

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 10 veřejné zakázky

| Zboží: | Hysteroskopický endooperativní systém HEOS (zadavatel dle § 89 odst. 6 zákona připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

- Paralelní optika 12° (průměr 8,3 mm) kompatibilní s vnějším šaftem (Quick lock systém, průměr 27 Fr.), přímý pracovní kanál 13 Fr. vhodný pro použití 3 mm laparo nástrojů

- Mikro nůžky 3 mm, izolované, single action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí

- Kleště úchopné 3 mm, izolované, double action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí

- Kleště úchopné Kelly 3 mm, izolované, double action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí

- Nůžky Metzenbaum zahnuté 3 mm,izolované, double action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí

- Kleště úchopné a extrakční, 2x3  zuby, izolované, single action, rozebíratelné, délka 330 mm s plastovou rukojetí

- 3 mm bipolární L- hook elektroda, 360 mm

- 3 mm bipolární V- hook elektroda, 360 mm

- 3 mm bipolární jehlová elektroda, 360 mm

- Bipolární kabel pro připojení nástroje ke stávající elektrokoagulační jednotce, minimální délka 3 m

- 2,8 mm monopolární knoflíková elektroda, 360 mm

- 2,8 mm monopolární  LOOP elektroda, 360 mm

- 2,8 mm monopolární háková elektroda, 360 mm

- Monopolární kabel pro připojení nástroje ke stávající elektrokoagulační jednotce, minimální délka 3 m

- Plastový sterilizační kontejner pro všechny součásti hysteroresektoskopické sestavy