### Příloha č. 19

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 19 veřejné zakázky

| Zboží: | Gynekologické vyšetřovací křeslo |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 3 |

Prodávající je před dodáním Zboží povinen umožnit Kupujícímu volbu barvy gynekologického vyšetřovacího křesla z minimálně pěti barev. Prodávající je povinen dodat toto křeslo v barevném provedení dle volby Kupujícího.

Detailní specifikace Zboží:

Gynekologické vyšetřovací křeslo:

- plocha křesla dělená na tři části, samostatně nastavitelné (část sedací, část zádová a podpěry noh)

- nosnost min. 180 kg

- elektromotorické polohování zádové a sedací části i podpěr nohou

- dolní nástupní výška sedací části min. 500 mm

- možnost vyzvednutí sedací části do 1150 mm

- el. polohování zádové části -5° až +50°

- el. polohování nožních podpěr -10° až +25°

- mechanické polohování nožních podpěr – rozevření 0° až +50°

- možnost nastavení křesla do polohy lehátka pro abdominální UZV vyšetření

- poloha Trendelenburg

- naprogramované 3 základní polohy (nástupní, vyšetřovací a poloha pro UZV vyšetření) až pro tři lékaře (celkem 9 naprogramovaných poloh)

- ruční kabelový ovladač

- ovládací pedál na základně lůžka

- nožní bezdrátový ovládač

- výsuvná kolečka pro snadný transport

- integrovaný držák role papíru

- šířka křesla 750 mm

- délka křesla 1700 mm

- příprava na kolposkop

- elektrická bezpečnost podle IEC 60601-1

- napájení 230 V / 50 Hz

Příslušenství:

- nerezová odpadní nádoba

- opěra nohou pro lékaře

- pojízdná sedačka pro lékaře výškově stavitelná

- podhlavník

- PVC kryt na sedací díl

- eurolišty pro uchycení příslušenství

- záložní akumulátor se signalizací nabití