### Příloha č. 25

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 25 veřejné zakázky

| Zboží: | Bed-side monitory životních funkcí pro monitorování EKG/R, SpO2, NIBP + 2x IBP, teploty |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 3 |

Detailní specifikace Zboží:

- Modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce včetně:

  - základního příslušenství

  - materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu

  - fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů.

- Možnost připojení k monitorovací centrále

- Barevná dotyková LCD obrazovka o úhlopříčce min. 15“

- Min. 5 křivek

- Alfanumerické zobrazení měřených parametrů

- Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu

- Měření a zobrazení:

  - EKG křivka, základní arytmie, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů

  - Respirace

  - Puls – možnost snímání z EKG křivky i saturace O2

  - Saturace O2 (SpO2)

  - NIBP

  - 2x IBP, včetně kabelů pro připojení snímačů TK

  - Teplota

  - Tabulkové a grafické trendy - volitelně - min. 24 hod.

  - Nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

  - Automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v síti

- Kompatibilita s monitory Datex

- Možnost rozšíření o:

  - Kapnometr (etCO2)