### Příloha č. 2

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra V“

Detailní specifikace části 2 veřejné zakázky

| Zboží: | Transportní lehátko pro převoz pacientů |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 3 |

Detailní specifikace Zboží:

- pevná kovová konstrukce

- pro převoz pacientů v interiéru

- pevná výška lehátka

- dvousegmentová ložná plocha

- ochranná nárazová kolečka v rozích lehátka

- sklopné boční zábrany na obou stranách lehátka

- omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka

- výška 70 cm

- vnější rozměry 70 cm x 200 cm ± 5 cm v obou rozměrech

- délka podhlavníku minimálně 62 cm

- sklopný podhlavník od 0° až +60°, fixace plynovou vzpěrou

- kolečka s brzdou o průměru min. 150 mm

- nosnost lehátka 170 kg