Technická specifikace

Část 1 – Počítače

Pol. 1 – Počítač, standard A

1000 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Sestava PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 14000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot | kapacita | min. | 500GB |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | rozlišení | min. | 2560 x 1440 |
|  |  | podpora práce více monitorů | min. | 2 |
|  |  | rozhraní | min. | 2x digitální připojení k externím monitorům (DP/HDMI standard/mini/micro) |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 vpředu |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | 1 |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano |
| Skříň | Provedení |  |  | middletower |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano |
|  | Uzamykatelná |  |  | ano |
| Mechanika paměťových médií | Mechanika optických disků DVD (± RW ) interní |  |  | ano |
| Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano |
| Ostatní | Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná) |  |  | ano |

Pol. 2 – Počítač, standard B

56 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Sestava PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 22961 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 32 GB |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD | kapacita | min. | 500GB |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 vpředu |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | ano |
|  |  | vstup pro mikrofon / výstp sluchátka (může být společný) | min. | 1 |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano |
| Skříň | Provedení |  |  | tower |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano |
|  | Uzamykatelná |  |  | ano |
| Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  | min. | ano |

Pol. 3 – Počítač, standard C

1500 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Sestava PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 9000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 8 GB |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD | kapacita | min. | 240GB |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 500/500 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | rozlišení | min. | 2560 x 1440 |
|  |  | podpora práce více monitorů | min. | 2 |
|  |  | rozhraní | min. | 2x digitální připojení k externím monitorům (DP/HDMI standard/mini/micro) |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 vpředu |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | 1 |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano |
| Skříň | Provedení |  |  | middletower |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano |
|  | Uzamykatelná |  |  | ano |
| Mechanika paměťových médií | Mechanika optických disků DVD (± RW ) interní |  |  | ano |
| Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano |
| Ostatní | Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná) |  |  | ano |

Část 2 – Notebooky

Pol. 1 – Notebook, standard A

5 ks

|  |  |  |  | Sestava NB 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. / | (15,6" a více) |
|  |  |  | max. | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 10000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB |
| UEFI/BIOS | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot |  | min. | 500 GB |
|  | Rychlost čtení / zápis MB / sec |  | min. | 1000 / 1000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | podpora práce více monitorů současně | min. | ano |
|  |  | rozhraní | min. | ano |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | ano |
|  |  | bezdrátové připojení | min. | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | ano |
| Display | Velikost úhlopříčky |  |  | 15,6" |
|  | LCD barevný |  |  | ano |
|  | Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920x1080 |
|  | Provedení povrchu |  |  | matný |
| Baterie | Deklarovaná výdrž baterie |  | min. | 8 hodin |
| Skříň | Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek |  |  | ano |
|  | Hmotnost, včetně hlavní baterie |  | max. | 3 kg |
| Další integrované vybavení notebooku | Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití |  |  | ano |
|  | Numerická klávesnice |  |  | ano |
|  | Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka |  |  | ano |
|  | Webkamera s rozlišením |  | min. | HD |
|  | Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) |  |  | ano |
|  | Externí čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID- 1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC |  |  | ano |
| Další příslušenství | Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu |  |  | ano |
|  | Bezdrátová: min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Společné parametry |  |  |  |  |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  |  | ano |
| Záruka | Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Záruka baterie |  | min. | 3 roky |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  | ano |

Pol. 2 – Notebook, standard B

5 ks

|  |  |  |  | Sestava NB 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. / | (14" a více) |
|  |  |  | max. | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 10000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB |
| UEFI/BIOS | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot |  | min. | 500 GB |
|  | Rychlost čtení / zápis MB / sec |  | min. | 1000 / 1000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | podpora práce více monitorů současně | min. | ano |
|  |  | rozhraní | min. | ano |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | ano |
|  |  | bezdrátové připojení | min. | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | ano |
| Display | Velikost úhlopříčky |  |  | 14" |
|  | LCD barevný |  |  | ano |
|  | Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920x1080 |
|  | Provedení povrchu |  |  | matný |
| Baterie | Deklarovaná výdrž baterie |  | min. | 8 hodin |
| Skříň | Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek |  |  | ano |
|  | Hmotnost, včetně hlavní baterie |  | max. | 1,8 kg |
| Další integrované vybavení notebooku | Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití |  |  | ano |
|  | Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka |  |  | ano |
|  | Webkamera s rozlišením |  | min. | HD |
|  | Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) |  |  | ano |
|  | Externí čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID- 1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC |  |  | ano |
| Další příslušenství | Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu |  |  | ano |
|  | Bezdrátová: min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Společné parametry |  |  |  |  |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  |  | ano |
| Záruka | Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Záruka baterie |  | min. | 3 roky |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  | ano |

Pol. 3 – Notebook, standard C

5 ks

|  |  |  |  | Sestava NB 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. / | (12" a více) |
|  |  |  | max. | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 10000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB |
| UEFI/BIOS | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot |  | min. | 500 GB |
|  | Rychlost čtení / zápis MB / sec |  | min. | 1000 / 1000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | podpora práce více monitorů současně | min. | ano |
|  |  | rozhraní | min. | ano |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | ano |
|  |  | bezdrátové připojení | min. | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | ano |
| Display | Velikost úhlopříčky |  |  | 13,3" |
|  | LCD barevný |  |  | ano |
|  | Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920x1080 |
|  | Provedení povrchu |  |  | matný |
| Baterie | Deklarovaná výdrž baterie |  | min. | 8 hodin |
| Skříň | Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek |  |  | ano |
|  | Hmotnost, včetně hlavní baterie |  | max. | 1,6 kg |
| Další integrované vybavení notebooku | Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití |  |  | ano |
|  | Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka |  |  | ano |
|  | Webkamera s rozlišením |  | min. | HD |
|  | Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) |  |  | ano |
|  | Externí čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID- 1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC |  |  | ano |
| Další příslušenství | Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu |  |  | ano |
|  | Bezdrátová: min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Společné parametry |  |  |  |  |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  |  | ano |
| Záruka | Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Záruka baterie |  | min. | 3 roky |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  | ano |

Pol. 4 – Notebook, standard D

10 ks

|  |  |  |  | Sestava NB 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. / | (15,6" a více) |
|  |  |  | max. | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 6000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 8 GB |
| UEFI/BIOS | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot |  | min. | 240 GB |
|  | Rychlost čtení / zápis MB / sec |  | min. | 1000 / 1000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | podpora práce více monitorů současně | min. | ano |
|  |  | rozhraní | min. | ano |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | ano |
|  |  | bezdrátové připojení | min. | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | ano |
| Display | Velikost úhlopříčky |  |  | 15,6" |
|  | LCD barevný |  |  | ano |
|  | Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920x1080 |
|  | Provedení povrchu |  |  | matný |
| Baterie | Deklarovaná výdrž baterie |  | min. | 8 hodin |
| Skříň | Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek |  |  | ano |
|  | Hmotnost, včetně hlavní baterie |  | max. | 3 kg |
| Další integrované vybavení notebooku | Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves |  |  | ano |
|  | Numerická klávesnice |  |  | ano |
|  | Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka |  |  | ano |
|  | Webkamera s rozlišením |  | min. | HD |
|  | Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) |  |  | ano |
|  | Externí čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID- 1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC |  |  | ano |
| Další příslušenství | Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu |  |  | ano |
|  | Bezdrátová: min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Společné parametry |  |  |  |  |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  |  | ano |
| Záruka | Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Záruka baterie |  | min. | 3 roky |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  | ano |

Pol. 5 – Notebook, standard E

10 ks

|  |  |  |  | Sestava NB 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. / | (14" a více) |
|  |  |  | max. | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 6000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 8 GB |
| UEFI/BIOS | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot |  | min. | 240 GB |
|  | Rychlost čtení / zápis MB / sec |  | min. | 1000 / 1000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | podpora práce více monitorů současně | min. | ano |
|  |  | rozhraní | min. | ano |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | ano |
|  |  | bezdrátové připojení | min. | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | ano |
| Display | Velikost úhlopříčky |  |  | 14" |
|  | LCD barevný |  |  | ano |
|  | Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920x1080 |
|  | Provedení povrchu |  |  | matný |
| Baterie | Deklarovaná výdrž baterie |  | min. | 8 hodin |
| Skříň | Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek |  |  | ano |
|  | Hmotnost, včetně hlavní baterie |  | max. | 1,8 kg |
| Další integrované vybavení notebooku | Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves polití |  |  | ano |
|  | Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka |  |  | ano |
|  | Webkamera s rozlišením |  | min. | HD |
|  | Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) |  |  | ano |
|  | Externí čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID- 1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC |  |  | ano |
| Další příslušenství | Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu |  |  | ano |
|  | Bezdrátová: min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Společné parametry |  |  |  |  |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  |  | ano |
| Záruka | Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Záruka baterie |  | min. | 3 roky |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  | ano |

Pol. 6 – Notebook, standard F

10 ks

|  |  |  |  | Sestava NB 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. / | (12" a více) |
|  |  |  | max. | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 6000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 8 GB |
| UEFI/BIOS | Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu |  |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot |  | min. | 240 GB |
|  | Rychlost čtení / zápis MB / sec |  | min. | 1000 / 1000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | podpora práce více monitorů současně | min. | ano |
|  |  | rozhraní | min. | ano |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | ano |
|  |  | bezdrátové připojení | min. | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | ano |
| Display | Velikost úhlopříčky |  |  | 13,3" |
|  | LCD barevný |  |  | ano |
|  | Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920x1080 |
|  | Provedení povrchu |  |  | matný |
| Baterie | Deklarovaná výdrž baterie |  | min. | 8 hodin |
| Skříň | Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek |  |  | ano |
|  | Hmotnost, včetně hlavní baterie |  | max. | 1,6 kg |
| Další integrované vybavení notebooku | Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves |  |  | ano |
|  | Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka |  |  | ano |
|  | Webkamera s rozlišením |  | min. | HD |
|  | Audio: mikrofon + reproduktor (stereo) |  |  | ano |
|  | Externí čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID- 1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC |  |  | ano |
| Další příslušenství | Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu |  |  | ano |
|  | Bezdrátová: min. 3 tlačítka, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Společné parametry |  |  |  |  |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  |  | ano |
| Záruka | Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Záruka baterie |  | min. | 3 roky |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  |  | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  | ano |

Část 3 – Monitory

Pol. 1 – Monitor, standard A

1000 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Monitor M 02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Middle) |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Velikost úhlopříčky |  | min. | 23,8" |
| Technologie |  |  | LCD barevný |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920 x 1080 |
| Povrh displeje |  |  | matný |
| Podsvícení LED |  |  | ano |
| Jas [cd/m2] |  | min. | 250 |
| Kontrastní poměr (typický) |  | min. | 1000:1 |
| Pozorovací úhel (h x v) |  | min. | 178°x178° |
| Doba odezvy |  | max. | 8 ms |
| Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) | min. | 2 |
|  | rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A | min. | 2/2 |
| Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu |  |  | ano |
| Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° |  |  | ano |
| Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) |  |  | ano |
|  | Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. | min. | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0. | min. | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  | ano |

Pol. 2 – Monitor, standard B

10 ks

| Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele |  | min. / max | Monitor M 02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (High) |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Velikost úhlopříčky |  | min. | 27" |
| Technologie |  |  | LCD barevný |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920 x 1080 |
| Povrh displeje |  |  | matný |
| Podsvícení LED |  |  | ano |
| Jas [cd/m2] |  | min. | 300 |
| Kontrastní poměr (typický) |  | min. | 1000:1 |
| Redukce (filtr) modrého světla |  |  | ano |
| Pozorovací úhel (h x v) |  | min. | 178°x178° |
| Doba odezvy |  | max. | 8 ms |
| Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) | min. | 2 (1x HDMI a 1x DP) |
|  | rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A | min. | 2 |
| Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu |  |  | ano |
| Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° |  |  | ano |
| Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) |  |  | ano |
| Integrované reproduktory, nebo soundbar s podporou připojení k monitoru |  |  | ano |
| Nepřetržitý provoz 24/7 |  |  | ano |
|  | Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  | ano |

Pol. 3 – Monitor, standard C

2500 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Monitor M 02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Middle) |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Velikost úhlopříčky |  | min. | 23,8" |
| Technologie |  |  | LCD barevný |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  | min. | 1920 x 1080 |
| Povrh displeje |  |  | matný |
| Podsvícení LED |  |  | ano |
| Jas [cd/m2] |  | min. | 250 |
| Kontrastní poměr (typický) |  | min. | 1000:1 |
| Pozorovací úhel (h x v) |  | min. | 178°x178° |
| Doba odezvy |  | max. | 8 ms |
| Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) | min. | 2 |
|  | rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A | min. | 2/2 |
|  | Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. | min. | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0. | min. | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  | ano |

Část 4 – Tenký klient

Pol. 1 – Tenký klient, standard A

30 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tenký klient |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Provedení / typ | Tenký klient |  | ano |
| Procesor (CPU) |  |  |  |
| Grafická karta (GPU) | integrovaná v CPU (rozlišení 2560x1600), podpora dvou displejů |  | ano |
| Operační paměť (RAM) |  | min. | 512 MB DDR3 |
| LAN intergovaná | 10/100/1000Mbps |  | ano |
| Zvuková karta integrovaná |  |  | ano |
| Protokol | VMware Horizon View (PCoIP) |  | ano |
| Konektivita | USB 2.0 | min. | 4 |
|  | RJ-45 | min. | 1 |
|  | Audio in/out 3,5 mm jack | min. | 3 |
|  | DVI-D |  | ano |
|  | DVI-I |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. | min. | 5 let |

Část 5 – Tablety

Pol. 1 – Tablet, standard A

30 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tablet |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (10"1 a více) |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Displej |  | min. | 10"1 |
| Rozlišení |  | min. | 1920 x 1200 |
| Operační systém |  | min. | Android 9.0 Pie |
| RAM |  | min. | 4 GB |
| Interní úložiště |  | min. | 64 GB |
| Podpora SIM | Nano SIM |  | ano |
| Typ paměťové karty | Micro SD |  | ano |
| Rozhraní | BlueTooth, Wi-Fi, USB-C |  | ano |
| Rozlišení fotoaparátu |  |  | 8 Mpx |
| Rozlišení selfie fotoaparátu |  |  | 5 Mpx |

Část 6 – Dataprojektory

Pol. 1 – Dataprojektor, standard A

30 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Dataprojektor A |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Technologie | LCD/DLP |  | ano |
| Svítivost |  | min. | 3100 ANSI |
| Rozlišení |  | min. | 1024x768 |
| Kontrast |  | min. | 10000/1 |
| Rozhraní | D-sub | min. | 1 |
|  | HDMI | min. | 1 |
|  | USB | min. | 1 |
| Hlučnost |  | max. | 33 dB |
| Repro |  |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |

Část 7 – Skenery

Pol. 1 – Skener standard A

80 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Skener A |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Typ skeneru | stolní plochý barevný |  | ano |
| Rozlišení |  | min. | 4 800 × 4 800 dpi |
| Napájení | Napájeno přes port USB |  | ano |
| Hloubka barev |  | min. | 48bit |
| Maximální velikost dokumentu | A4 / Letter [216 × 297 mm] |  | ano |
| Ovladače | TWAIN |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |

Pol. 2 – Skener standard B

20 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Skener B |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Typ skeneru | Přenosný |  | ano |
| Rozlišení |  | min. | 600 x 600 dpi |
| Zdroj světla | RGB LED |  | ano |
| Rozměry | Max. (zavřený zásobník) 285x95x40mm (ŠxHxV) |  | ano |
| Rozhraní | USB 3.0 |  | ano |
| Podavač | Automatický podavač |  | ano |
| Kapacita podavače |  | min. | 20 listů |
| Rychlost skenování | Černobíle | min. | 15 str./min |
| Další požadavky | Podpora skenování embosovaných karet |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |

Část 8 – Tiskárny laserové multifunkční

Pozn.: Pro všechny položky v části 8, zadavatel preferuje zboží od stejného výrobce.

Pol. 1 – Tiskárna standard A

100 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna A |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Typ tiskárny | Multifunkční (tisk, kopírování, skenování, faxování) |  | ano |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Formát | A4 |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 | min. | 35 str./min |
| Rozhraní | Ethernet 10/100 Mbps/USB 2.0, WiFi |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL 5c, PCL 6, emulace PostScript Level 3 |  | ano |
| Datový kabel | USB typ A-B |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
| Zásobníky papíru |  | min. | 2 |
| Kapacita tonerů | Černý při pokrytí 5% str. A4 | min. | 3.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 | min. | 20.000 |
| Podavač dokumentů | ADF (automatický podavač dokumentů) |  | ano |
| Display | Dotykový barevný 4“ | min. | ano |
| Pracovní využití |  | min. | 30000 stran/měsíc |
| Rozlišení skeneru |  | min. | 600 x 600 dpi |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ, podpora embedded terminálů tiskového řešení MyQ | min. | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Pol. 2 – Tiskárna standard J

40 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna J |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Typ tiskárny | Multifunkční (tisk, kopírování, skenování) |  | ano |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Formát | A4 |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 600x600 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 | min. | 35 str./min |
| Rozhraní | Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45), USB 2.0 |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL 5c, PCL 6, emulace PostScript Level 3 |  | ano |
| Datový kabel | USB typ A-B |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
|  | Barevný |  | ano |
|  | Přímý tisk z USB |  | ano |
| Zásobníky papíru |  | min. | 2 |
| Kapacita tonerů | Černý / Barevné, při pokrytí 5% str. A4 | min. | 12.000 / 10.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 | min. | 100.000 |
| Podavač dokumentů | ADF (automatický podavač dokumentů) |  | ano |
| Display | Dotykový barevný 7“ |  | ano |
| Pracovní využití |  | min. | 50000 stran/měsíc |
| Rozlišení skeneru |  | min. | 600 x 600 dpi |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ, podpora embedded terminálů tiskového řešení MyQ | min. | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Pol. 3 – Tiskárna standard JF

10 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna JF |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Typ tiskárny | Multifunkční (tisk, kopírování, skenování, faxování) |  | ano |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Formát | A4 |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 600x600 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 | min. | 35 str./min |
| Rozhraní | Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45), USB 2.0, wifi |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL 5c, PCL 6, emulace PostScript Level 3 |  | ano |
| Datový kabel | USB typ A-B |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
|  | Barevný |  | ano |
|  | Přímý tisk z USB |  | ano |
| Zásobníky papíru |  | min. | 2 |
| Kapacita tonerů | Černý / Barevné, při pokrytí 5% str. A4 | min. | 12.000 / 9.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 | min. | 100.000 |
| Podavač dokumentů | ADF (automatický podavač dokumentů) |  | ano |
| Display | Dotykový barevný 7“ |  | ano |
| Pracovní využití |  | min. | 50000 stran/měsíc |
| Rozlišení skeneru |  | min. | 600 x 600 dpi |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ, podpora embedded terminálů tiskového řešení MyQ | min. | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Pol. 4 – Tiskárna standard P

70 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Tiskárna P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Požadované parametry |
| Typ tiskárny | Multifunkční (tisk, kopírování, skenování, faxování) |  |  | ano |
| Technologie tisku | Laserová |  |  | ano |
| Formát | A4 |  |  | ano |
| Rozlišení tisku |  |  | min. | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 |  | min. | 55 str./min |
| Rozhraní | Ethernet 10/100 Mbps/USB 2.0 |  |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL 5e, PCL 6, emulace PostScript Level 3 |  |  | ano |
| Datový kabel | USB typ A-B |  |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  |  | ano |
| Zásobníky papíru |  |  | min. | 2 |
| Kapacita tonerů | Černý, při pokrytí 5% na str. A4 |  | min. | 20.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 |  | min. | 100.000 |
| Podavač dokumentů | ADF (automatický podavač dokumentů) |  |  | ano |
| Display | Dotykový barevný 7“ |  |  | ano |
| Pracovní využití |  |  | min. | 150 000 stran/měsíc |
| Rozlišení skeneru |  |  | min. | 600 x 600 dpi |
| Přímý tisk z USB |  |  |  | ano |
| skenování do emailu, FTP, SMB, USB |  |  |  | ano |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. |  | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ, podpora embedded terminálů tiskového řešení MyQ |  | min. | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. |  | min. | 5 let |

Pol. 5 – Tiskárna standard X

100 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna X |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Typ tiskárny | Tisk / skenování / kopírování / fax |  | ano |
| Formát | A4,A3 |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
| Tisk | Barevný |  | ano |
| Zásobníky | 2000 listů (80g / m2) | min. | ano |
| Kapacita tonerů | Černý / Barevné, při pokrytí 5% na str. A4 | min. | 25.000 / 20.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 | min. | 300.000 |
| Podavač | Oboustranný podavač originálů s otáčením | min. | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 | min. | 60 str./min |
| Rozhraní | USB, LAN (síťové Standard: 10/100/1000BaseTX), Čtečka karet |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL6, PCL5, emulace PostScript Level 3 |  | ano |
| Displej | Dotykový 10" | min. | ano |
| Max. pracovní využití |  | min. | 250000 stran/měsíc |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ, podpora embedded terminálů tiskového řešení MyQ |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Zadavatel používá čtečku karet – typ karty: EM4102 na 125kHz

Zadavatel uvádí, že stroj bude stát samostatně.

Pol. 6 – Tiskárna standard W

5 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna W |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Formát | A4,A3 |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
| Zásobníky | 4000 listů (80g / m2) | min. | ano |
| Kapacita tonerů | Černý, při pokrytí 5% na str. A4 | min. | 70.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 | min. | 300.000 |
| Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 | min. | 70 str./min |
| Rozhraní | USB, LAN (síťové Standard: 10/100/1000BaseTX), Čtečka karet |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL6, PCL5, emulace PostScript Level 3 |  | ano |
| Displej | Dotykový 10" | min. | ano |
| Max. pracovní využití |  | min. | 400000 stran/měsíc |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ, podpora embedded terminálů tiskového řešení MyQ |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Zadavatel používá čtečku karet – typ karty: EM4102 na 125kHz

Zadavatel uvádí, že stroj bude stát samostatně.

Část 9 – Tiskárny laserové

Pol. 1 – Tiskárna standard M

150 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna M |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Formát | A4 |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 | min. | 55 str./min |
| Rozhraní | Ethernet 10/100/1000 Mbps/USB |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL 5, PCL 6, emulace PostScript Level 3 |  | ano |
| Datový kabel | USB typ A-B |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
|  | Přímý tisk PDF |  | ano |
| Zásobníky papíru |  | min. | 2 |
| Kapacita tonerů | Černý při pokrytí 5% na str. A4 | min. | 20.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 | min. | 100.000 |
| Kapacita papíru |  | min. | 500 listů |
| Pracovní využití |  | min. | 250000 stran/měsíc |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ | min. | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Pol. 2 – Tiskárna standard N

400 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna N |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Technologie tisku | Laserová |  | ano |
| Formát | A4 |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku | Černobíle A4 | min. | 40 str./min |
| Rozhraní | Ethernet 10/100 Mbps(RJ-45)/USB, WiFi |  | ano |
| Tiskový jazyk | PCL 6, PCL 5c, emulace PostScript Level 3 |  | ano |
| Displej | Dvouřádkový grafický displej LCD s podsvícením |  | ano |
| Datový kabel | USB typ A-B |  | ano |
| Tisk | Automatický oboustranný tisk |  | ano |
|  | Bezdrátový přímý tisk |  | ano |
| Zásobníky papíru |  | min. | 2 |
| Kapacita tonerů | Černý při pokrytí 5% na str. A4 | min. | 7.000 |
| Životnost fotoválce | Kapacita fotoválce na str. A4 | min. | 20.000 |
| Pracovní využití |  | min. | 4000 stran/měsíc |
| Monitoring | Zařízení budou vybavena SW nástrojem umožňující správu síťově zapojených tiskáren, monitoring stavu, monitoring kapacity tonerů a reporting objemů tisků na jednotlivá zařízení, uživatele, střediska uživatelů. | min. | ano |
| Podpora | SafeQ, MyQ | min. | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Část 10 – Tiskárny termo-transferové

Pol. 1 – Tiskárna standard E

20 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna E |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Typ tiskárny | Termální |  | ano |
| Technologie tisku | Přímý termo-tisk nebo termo-transfer-tisk |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 300dpi |
| Rychlost tisku |  | min. | 356mm/s |
| Rozhraní | RS-232 + USB + LPT + LAN |  | ano |
| Tiskový jazyk | EPL, ZPL 2 |  | ano |
| Display |  |  | ano |
| Šířka média |  |  | 25,4 mm do 108 mm |
| Maximální šířka potisku |  |  | 104 mm |
| Maximální délka etikety |  |  | 991 mm |
| Čárové kódy | QR Code, Micro/PDF417, MaxiCode,MacroPDF417, Data Matrix, Code 49, 11, 128 (A/B/C), 39, 93, EAN-8, 13, 14, German Post Code, Codablock, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, RSS, Postnet, Plessey, MSI-3, MSI, Logmars, Japanese Postnet |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Pol. 2 – Tiskárna standard G

100 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna G |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Typ tiskárny | Termální |  | ano |
| Technologie tisku | Termo-transfer-tisk |  | ano |
| Rozlišení tisku |  | min. | 203dpi |
| Rychlost tisku |  | min. | 152 mm/s |
| Rozhraní | RS-232 + USB, LAN​ |  | ano |
| Tiskový jazyk | EPL2, ​ZPL II |  | ano |
| Konfigurace | Konfigurace přes HW tlačítko |  | ano |
| Display |  |  | ne |
| Šířka média |  |  | 19 mm |
| Maximální šířka potisku |  |  | 108 mm |
| Maximální délka etikety |  |  | 990 mm |
| Možnost tisku čárových kódů | ZPL: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, Plessey, POSTNET, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, MSI, Codabar and GS1 DataBar® (formerly RSS), PDF417, MicroPDF-417, Code 49, Maxicode, Codablock, Data Matrix, QR code, Aztec​ |  | ano |
|  | EPL: Code 39, Code 128A, B & C (User selectable/Auto), UCC/EAN-128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A with 2 and 5, add on, UPC-E with 2 and 5 add on, EAN 13, EAN 8, EAN 13 with 2 and 5 add on, EAN 8 with 2 and 5 add on, Postnet (5, 9, 11 & 13 digit) Japanese Postnet, Plessey (MSI-1), MSI-3, German Post Code and GS1 DataBar (formerly RSS), Maxicode (modes 2,3,4,6), PDF417, MacroPDF417, QR Code, Data Matrix and Aztec​ |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Část 11 – Tiskárny jehličkové

Pol. 1 – Tiskárna standard H

30 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna H |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Technologie tisku | Jehličková |  | ano |
| Formát | Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton |  | ano |
| Rychlost tisku |  | min. | HighSpeed-Draft: pro 10 cpi: 566 znaků/s, pro 12 cpi: 680 znaků/s, Draft: pro 10 cpi: 419 znaků/s, NLQ: pro 10 cpi: 104 znaků/s, pro 12 cpi: 125 znaků/s |
| Rozhraní | LPT a USB |  | ano |
| Tiskový jazyk | ESC/P, IBM PPDS, Okidata Microline |  | ano |
| Počet Jehliček | 18 (2x9) |  | ano |
| Počet sloupců |  | min. | 80 (10cpi) |
| Životnost hlavy |  | min. | 400 milióny úhozů na jehličku |
| Podávání papíru | Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu. |  | ano |
| Možnost tisku čárových kódů | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Pol. 2 – Tiskárna standard I

50 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Tiskárna I |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Technologie tisku | Jehličková |  | ano |
| Formát | Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton |  | ano |
| Rychlost tisku |  | min. | HighSpeed-Draft: pro 10 cpi: 347 znaků/s, pro 12 cpi: 357 znaků/s, pro 15 cpi: 390 znaků/s, Draft: pro 10 cpi: 260 znaků/s, pro 12 cpi: 312 znaků/s, pro 15 cpi: 223 znaků/s NLQ: pro 10 cpi: 65 znaků/s, pro 12 cpi: 78 znaků/s, pro 15 cpi: 55 znaků/s |
| Rozhraní | LPT a USB |  | ano |
| Tiskový jazyk | ESC/P, IBM,PPDS |  | ano |
| Počet Jehliček | 9 |  | ano |
| Počet sloupců |  | min. | 80 (10cpi) |
| Životnost hlavy |  | min. | 400 milióny úhozů na jehličku |
| Podávání papíru | Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu. |  | ano |
| Možnost tisku čárových kódů | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. | min. | 5 let |

Část 12 – Tiskárny maticové

Pol. 1 – Tiskárna standard S

2 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Tiskárna S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Požadované parametry |
| Technologie tisku | řádková |  |  | ano |
| provedení | v odhlučněném boxu |  |  | ano |
| rozměry |  |  | max. | 1029x686x737mm |
| formát/šířka tisku | traktorový papír |  | min. | 345mm |
| rozlišení tisku |  |  | min. | 180 x 144 dpi |
| rychlost tisku |  |  | min. | 500 řádků/min |
| počet kopií | 6 vrstev papíru |  |  | ano |
| rozhraní | Ethernet 10/100Mbps(RJ-45), sériové RS232 |  |  | ano |
| emulace | LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050) ANSI, PCL 2, TN5250/TN3270, Graphics Emulation PGL & VGL |  |  | ano |
| znakové sady | Unicode UTF-8, ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437, 850, OCR A, OCR B |  |  | ano |
| fonty | NLQ Serif, NLQ Sans Serif, High Speed, OCR A, OCR B |  |  |  |
| hlučnost |  |  | max. | 51 dBA |
| display |  |  |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 7 x64, OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. |  | min. | 5 let |

Část 13 – Čtečky čárového kódu

Pol. 1 – Čtečka standard C

10ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Čtečka C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| OS |  |  | ne |
| Display |  |  | ne |
| RAM |  |  | ne |
| ROM |  |  | ne |
| čtení kódů |  |  | 1D/2D |
|  |  | WIFI | ne |
| Bezdrátová komunikace |  | Bluetooth | ne |
|  |  | NFC | ne |
| kabel |  |  | 1.8 m |
| typ snímání |  |  | všesměrové snímání |
| rozhraní |  |  | RS-232, PS/2, USB |
| napájení |  |  | Z hostitelského terminálu nebo z externího, 5 V +/- 10%, 175mA max |
| kódy |  |  | EAN/UPC včetně dodatkových kódů, UCC/EAN 128, Code 39, Plně ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 plně v ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS varianty |

Pol. 2 – Čtečka standard D

10 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Čtečka D |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| OS |  |  | ne |
| Display |  |  | ne |
| RAM |  |  | - |
| ROM |  |  | - |
| čtení kódů |  |  | 2D |
|  |  | WIFI | ne |
| Bezdrátová komunikace |  | Bluetooth | ne |
|  |  | NFC | ne |
| kabel |  |  | 1.5 m |
| typ snímání |  |  | CMOS area sensor |
| rozhraní |  |  | RS-232, PS/2, USB |
| konfigurace |  |  | konfigurace čtečky pomocí čárových kódů |
| napájení |  |  | Adapter: 90 ~ 265, 0.5 A (max) Wedge PS/2 Power Supply (Host): 5 V+, 100 mA (max) without main power supply (AC adapter) |
| kódy |  |  | EAN/UPC včetně dodatkových kódů, UCC/EAN 128, Code 39, Plně ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 plně v ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS varianty |

Pol. 3 – Čtečka standard F

10 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Čtečka F |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| OS |  |  | ne |
| Display |  |  | ne |
| RAM |  |  | ne |
| ROM |  |  | ne |
| čtení kódů |  |  | 1D/2D |
| Pracovní teplota |  |  | +50/-20 |
|  |  | WIFI | ne |
| Bezdrátová komunikace |  | Rádiová 433 MHz | ne |
|  |  | Bluetooth | ano |
|  |  | NFC | ne |
| Dokovací modul |  |  | ano |
| Kabel k dokovacímu modulu |  |  | 1 m |
| Čtecí vzdálenost |  |  | 20 cm |
| Dosah |  |  | 15 m |
| Typ snímání |  |  | všesměrové |
| Odolnost proti pádu |  |  | ano |
| Krytí |  |  | IP 43 |
| rozhraní |  |  | RS-232, USB |
| konfigurace |  |  | konfigurace čtečky pomocí čárových kódů |
| napájení |  |  | Z dokovacího modulu nebo z externího, 5 V +/- 10% |
| kódy |  |  | 1D: GS1 DataBar; EAN/UPC včetně dodatkových kódů, UCC/EAN 128, Code 39, Plně ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 plně v ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, 2D: Data Matrix (ECC 200); MaxiCode; QR Code; Composites; MicroPDF417; PDF417; Aztec |

Pol. 4 – Čtečka standard E

10 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Čtečka E |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| OS |  | min. | Android 10 |
| Display |  | min. | 4“ multi-touch, gorila Glass |
| RAM |  | min. | 2GB |
| ROM |  | min. | 16GB |
| čtení kódů |  |  | 1D/2D |
| Pracovní teplota |  |  | +50/-20 |
|  |  | WIFI min. | 802.11a.c |
|  |  | Bluetooth | ano |
|  |  | NFC | ano |
| Dokovací modul |  |  | ano |
| Kabel k dokovacímu modulu |  | min. | 1 m |
| klávesnice |  | min. | 34 keys, Functional Numeric |
| Typ snímání |  |  | všesměrové |
| Odolnost proti pádu |  |  | ano |
| Krytí |  |  | IP 65 |
| rozhraní |  |  | USB |
| baterie |  | min. | 3500 mAh |
| napájení |  |  | Z dokovacího modulu nebo z externího, 5 V +/- 10% |
| kódy |  |  | 1D: GS1 DataBar; EAN/UPC včetně dodatkových kódů, UCC/EAN 128, Code 39, Plně ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 plně v ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, 2D: Data Matrix (ECC 200); MaxiCode; QR Code; Composites; MicroPDF417; PDF417; Aztec |

Pol. 5 – Čtečka pultová standard G

2 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Čtečka G |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Provedení |  |  | Pultová |
| Ovládání |  | min. | 4 programovatelná tlačítka |
| čtení kódů |  |  | 1D/2D |
| Pracovní teplota |  |  | 0-40⁰ C |
| Typ snímání |  |  | Všesměrové CMOS |
| rozhraní |  |  | USB, RS 232 |
| kódy |  |  | 1D: GS1 DataBar; EAN/UPC včetně dodatkových kódů, UCC/EAN 128, Code 39, Plně ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 plně v ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, 2D: Data Matrix (ECC 200); MaxiCode; QR Code; Composites; MicroPDF417; PDF417; Aztec |

Část 14 – Klávesnice

Pol. 1 – Klávesnice standard B

200 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Klávesnice B |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Připojení klávesnice | drátové |  | ano |
| Rozhraní | USB - typ A |  | ano |
| Typ klávesnice (lokalizace) | česká |  | ano |
| Počet kláves |  | min. | minimálně 102 |
| Integrovaná čtečka kontaktních čipových karet |  |  | ano |
| čtení/ zápis čipových a mikroprocesorových karet | dle ISO 7816 - 1,2,3,4; T=0, T=1 |  | ano |
| rychlost komunikačního protokolu | TA 1=97 (300 - 600 Kbps) |  | ano |
| podpora protokolu | PC/SC |  | ano |
| podpora karet | standard ISO 7816 třída A, B |  | ano |
| podpora rozhraní | CCID (Chip Card interface device 1.1) |  | ano |
| čtečka karet | horní |  | ano |
| počet cyklů vložení/vyjmutí |  | min. | 90 tisíc |
| normy | CE |  | ano |
| kompatibilita | s tenkým klientem HP Zero Client TC 310 |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |

Pol. 2 – Klávesnice standard C

200 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  | min. max. | Klávesnice C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Požadované parametry |
| Připojení klávesnice | drátové |  | ano |
| Rozhraní | USB - typ A |  | ano |
| Typ klávesnice (lokalizace) | česká |  | ano |
| Počet kláves |  | min. | minimálně 102 |
| Integrovaná čtečka kontaktních čipových karet |  |  | ano |
| čtení/ zápis čipových a mikroprocesorových karet | dle ISO 7816 - 1,2,3,4; T=0, T=1 |  | ano |
| rychlost komunikačního protokolu | TA 1=97 (300 - 600 Kbps) |  | ano |
| podpora protokolu | PC/SC |  | ano |
| podpora karet | standard ISO 7816 třída A, B |  | ano |
| podpora rozhraní | CCID (Chip Card interface device 1.1) |  | ano |
| čtečka karet | z boku zprava |  | ano |
| počet cyklů vložení/vyjmutí |  | min. | 90 tisíc |
| normy | CE |  | ano |
| kompatibilita | s tenkým klientem HP Zero Client TC 310 |  | ano |
| Podpora | ​OS Windows Professional 10 x64, ovladače součástí dodávky/volně dostupné na WWW |  | ano |

Část 15 – Diagnostické monitory

Pol. 1 – Diagnostický monitor s GK A

53 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  |  |  | min. max. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Požadované parametry |
| Velikost úhlopříčky |  |  |  |  | min. |  | 30" |
| Technologie |  |  |  |  |  |  | barevný IPS LCD panel |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  |  |  |  | min. |  | 3280 x 2048 – 6 MPix |
| Poměr stran |  |  |  |  |  |  | 16:10 |
| Bitová hloubka |  |  |  |  | min. |  | 30 bit |
| DICOM zkalibrovatelný jas |  |  |  |  | min. |  | 600 |
| Maximální jas [cd/m2] |  |  |  |  | min. |  | 1050 |
| Kontrastní poměr |  |  |  |  | min. |  | 2000:1 |
| Pozorovací úhel (h x v) |  |  |  |  | min. |  | 178°x178° |
| Doba odezvy |  |  |  |  | max. |  | 18 ms |
| Rozhraní (konektory) |  | digitální port (HDMI a DisplayPort) |  |  | min. |  | 2 |
| Grafická karta |  |  | Grafická karta s rozhraním PCIe Gen3 x16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Grafická paměť min. 16GB DDR5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konektory: min. 6x DisplayPort 1.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Napájecí konektor: max. 1x 6-Pin 2x3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Grafická karta určená pro medicínské použití s barevnými diagnostickými monitory |  |  |  |  |
|  |  |  | Grafická karta musí být plně kompatibilní s dodanými diagnostickými monitory |  |  |  |  |
|  |  |  | Ovladače grafické karty musí být plně kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows 10 |  |  |  |  |
| Možnost napojení na centrální dohledový systém, který umožňuje vzdálený dohled a kalibraci bez přítomnosti technika |  |  |  |  |  |  |  |
| Přední ochrana monitoru pomocí antireflexního skla |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitor musí být registrovaný v České republice jako zdravotnický prostředek kategorie min. IIb |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky monitoru bude touchpad pro ovládání vybraných funkcí monitoru |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapůjčení náhradního monitoru se shodnými technickými parametry v případě poruchy do 24 hodin od nahlášení závady |  |  |  |  |  |  |  |
| Provádění periodických BTK + ZPS 1x ročně v rozsahu požadovaném SUJB a SUKL autorizovanou osobou výrobce dle platné legislativy |  |  |  |  |  |  |  |
| Proaktivní servisní dohled a uživatelskou podporu nad diagnostickými monitory pomocí centrálního QA managementu |  |  |  |  |  |  |  |
| Provádění periodických update a upgrade ovladačů + kalibračního SW v návaznosti na jejich aktuální vydané verze a kompatibilitu OS min. 1x ročně |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. |  |  | min. |  | 5 let |  |

Pol. 2 – Diagnostický monitor s GK B

3 ks

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  |  |  | min. max. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Požadované parametry |
| Velikost úhlopříčky |  |  |  |  | min. |  | 33,6" |
| Technologie |  |  |  |  |  |  | barevný IPS LCD panel |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  |  |  |  | min. |  | 4200 x 2800 – 12 MPix |
| Poměr stran |  |  |  |  |  |  | 3:2 |
| Bitová hloubka |  |  |  |  | min. |  | 30 bit |
| DICOM zkalibrovatelný jas |  |  |  |  | min. |  | 1000 |
| Maximální jas [cd/m2] |  |  |  |  | min. |  | 2100 |
| Kontrastní poměr |  |  |  |  | min. |  | 1200:1 |
| Pozorovací úhel (h x v) |  |  |  |  | min. |  | 178°x178° |
| Doba odezvy |  |  |  |  | max. |  | 17 ms |
| Rozhraní (konektory) |  | digitální port (HDMI a DisplayPort) |  |  | min. |  | 2 |
| Grafická karta |  |  | Grafická karta s rozhraním PCIe Gen3 x16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Grafická paměť min. 16GB DDR5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konektory: min. 6x DisplayPort 1.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Napájecí konektor: max. 1x 6-Pin 2x3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Grafická karta určená pro medicínské použití s barevnými diagnostickými monitory |  |  |  |  |
|  |  |  | Grafická karta musí být plně kompatibilní s dodanými diagnostickými monitory |  |  |  |  |
|  |  |  | Ovladače grafické karty musí být plně kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows 10 |  |  |  |  |
| Možnost napojení na centrální dohledový systém, který umožňuje vzdálený dohled a kalibraci bez přítomnosti technika |  |  |  |  |  |  |  |
| Přední ochrana monitoru pomocí antireflexního skla |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitor musí být registrovaný v České republice jako zdravotnický prostředek kategorie min. IIb |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky monitoru bude touchpad pro ovládání vybraných funkcí monitoru |  |  |  |  |  |  |  |
| Provádění periodických BTK + ZPS 1x ročně v rozsahu požadovaném SUJB a SUKL autorizovanou osobou výrobce dle platné legislativy |  |  |  |  |  |  |  |
| Proaktivní servisní dohled a uživatelskou podporu nad diagnostickými monitory pomocí centrálního QA managementu |  |  |  |  |  |  |  |
| Provádění periodických update a upgrade ovladačů + kalibračního SW v návaznosti na jejich aktuální vydané verze a kompatibilitu OS min. 1x ročně |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. |  |  | min. |  | 5 let |  |